建设项目环境影响报告表
项目名称：年产针织面料3000万米建设项目
建设单位：嵊州远翔针织有限公司(盖章)
绍兴市环球环境保护科学设计研究院有限公司

国环评证乙字第2005号

编制日期：二O一六年八月

[image: image7.jpg]Pl % B -
1k P -
RN -
A8
ik 45
fi & W
v

gt e ni H 2R BN

G IRER TSR
WA 4 3 27
AP

z% |
IR 2 FH
201641 H 26 H% 20

HEpwRG BB — BT
R RAH] — I

S0 ARG R R R R R R R





项目名称：嵊州远翔针织有限公司年产针织面料3000万米建设项目
文件类型：环境影响报告表
适用的评价范围：一般项目
法定代表人：舒强晔（签章）

主持编制机构：绍兴市环球环境保护科学设计研究院有限公司（签章）

嵊州远翔针织有限公司年产针织面料3000万米建设项目
环境影响报告表编制人员名单表
	编制
主持人
	姓名
	职（执）业资格证书编号
	登记（注册证）编号
	专业类别
	本人签名

	
	郦  刚
	00016167
	B20050100300
	轻工纺织化纤
	

	主要编制人员情况
	序号
	姓名
	职（执）业资格证书编号
	登记（注册证）编号
	编制内容
	本人签名

	
	1
	郦  刚
	00016167
	B20050100300
	第一~十章
	

	
	2
	陈宝义
	0003126
	B20050020500
	审核
	

	
	3
	宋国梁
	0001191
	B20050011000
	审定
	


参加人员：吴新钗
目  录

1一、建设项目基本情况


5二、建设项目所在地自然环境与社会环境简况


11三、环境质量现状及主要环境保护目标


15四、评价适用标准


18五、工程分析


20六、项目主要污染物产生及预计排放情况


21七、环境影响分析


25八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


30九、选址合理性和环保审批原则符合性分析


34十、结论与建议



附 图
附图一：项目地理位置、大气监测点及水质监测断面布置图
附图二：项目卫星定位及噪声监测布点图
附图三：项目生产车间平面布置示意图
附图四：项目所在地周边环境现状图
附图五：项目所在地环境功能区划图 
附 件
附件1：浙江省企业投资项目变更通知书（嵊经信变更[2016]4号）
附件2：企业法人营业执照
附件3：房屋租赁合同
附件4：出租方国有土地使用权证       
附件5：租赁房屋房产证

附件6：污水入网意见书
附件7：污水同意接入证明
附 表
附表：建设项目环境保护审批登记表

·一、建设项目基本情况

	[image: image8.jpg].MMMMMMME&

ST 8 o Uk f3

GO R B S AT B 7
WG R  BERORE 1401 =

S 2005 5
H%E 20164 12 H§ 31 H

il — BLGGULL >
_&ma dedese

¢




项目名称
	年产针织面料3000万米建设项目

	建设单位
	嵊州远翔针织有限公司

	法人代表
	吴红梅
	联系人
	胡维维


	通讯地址
	嵊州市经济开发区五合东路2号

	联系电话
	13867531311
	传真
	/
	邮政编码
	312459

	建设地点
	嵊州市经济开发区五合东路2号(租用嵊州盛泰色织科技有限公司部分1#闲置厂房)

	立项审批

部    门
	嵊州市经济和信息化局
	核准文号
	嵊经信备案[2016]23号

	建设性质
	新建■改扩建□技术改造□
	行业类别

及代码
	针织或钩针编织物织造C1761

	租用建筑面积
(平方米)
	17000.0
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

(万元))
	5000.0
	其中：环保

投资(万元)
	21.5
	环保投资占

总投资比例
	0.43%

	评价经费

(万元)
	1.0
	预期投产日期
	2017年5月


1工程内容及规模：
1.1项目概况

嵊州远翔针织有限公司成立于2016年4月11日，租赁嵊州盛泰色织科技有限公司位于嵊州市经济开发区五合东路2号的部分1#闲置厂房17000.0m2，实施年产针织面料3000万米建设项目。

为了科学客观地评价项目实施后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014年修正）》中有关规定，凡从事对环境有影响的建设项目必须进行环境影响评价，使经济建设与环境保护能够协调发展。为此，嵊州远翔针织有限公司委托绍兴市环球环境保护科学设计研究院有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在对项目现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评导则及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目实施和管理提供参考依据。
1.2编制依据
1.2.1国家有关法律法规
(1)《中华人民共和国环境保护法（2014年修订）》2015.1.1；
(2)《中华人民共和国水污染防治法》2008.6.1；

(3) 《中华人民共和国大气污染防治法》2015.8.29修订；
(4)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997.3.1；

(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015年修订）》2015.4.24；；
(6)《中华人民共和国环境影响评价法》2003.9.1；

(7)《建设项目环境保护管理条例》1998.11.29；

(8)《中华人民共和国清洁生产促进法》2012.7.1；

(9)《产业结构调整指导目录(2013年修正)》2013.5.1；

(10)工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》2010.10.13；

(11)《建设项目环境影响评价分类管理名录》2015.6.1；
(12)《中华人民共和国土地管理法》2004.8.28；
(13)《环境影响评价 “十二五”规划》2011.12.31。

1.2.2地方有关法规技术规范

(1)《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014年修正）》2014.3.13；

(2)《浙江省大气污染防治条例(2016年修正)》2016.5.27
(3)《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013年修正）》2013.12.19；

(4)《浙江省水污染防治条例（2013年修正）》2013.12.19；

(5)《浙江省环境污染监督管理办法（2014年修正）》2014.3.13；

(6)《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》2012.12.28；

(7)《浙江省曹娥江流域水环境保护条例》2011.3.1；
(8) 《绍兴市发展战略性新兴产业重点领域导向目录（2013—2015年）》（绍政办发[2012]166号，2012.12.14）； 
(9)《绍兴市强制淘汰落后产能目录(2011年本)》2011.8.5；
(10)《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》2012.4.1。
1.2.3有关技术规范   
(1)《环境影响评价技术导则》HJ2.1-2011，HJ2.2-2008，HJ/T2.3-93，HJ2.4-2009，HJ610-2016及HJ19-2011； 

(2)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》（修订版）2005.4；

(3)《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》2015.6.29；
(4)《绍兴市环境功能区划》2015.11。
1.2.4其他

(1)浙江省企业投资项目备案通知书（嵊经信备案[2016]23号）；
(2)建设单位与我公司签订的环评合同及提供的其他有关基础资料。

1.3工程内容及规模

1.3.1项目名称及建设性质

项目名称：年产针织面料3000万米建设项目
性质：新建
1.3.2项目建设地点

嵊州市经济开发区五合东路2号(租用嵊州盛泰色织科技有限公司部分1#闲置厂房)。
1.3.3项目总投资及建设内容
项目租赁位于嵊州市经济开发区五合东路2号嵊州盛泰色织科技有限公司部分1#闲置厂房，租赁建筑面积17000m2，（其中一楼7000m2，主要为仓库和空压机间；二楼10000 m2，主要为织造车间、纱仓、检验区、堆放区和办公室等），总投资5000.0万元，年产针织面料3000万米。项目主要设备见表1-1，主要原辅材料及用量见表1-2，项目平面布置详见附图三。  
表1-1   项目主要设备一览表
	序号
	名   称
	单位
	数量 
	备注

	1
	针织大圆机
	台
	56
	其中17台备用

	2
	验布机
	台
	4
	/

	3
	空压机(风冷)
	台
	2
	/

	4
	牢度试验机
	台
	1
	/

	5
	冷冻干燥机
	台
	3
	/

	6
	环保空调
	台
	4
	/


注：项目设备均不列入淘汰类别
表1-2   项目原辅材料消耗
	序号
	原辅材料名称
	单位
	消耗量
	规格

	1
	棉纱
	t/a
	8300
	25kg/包

	2
	弹力丝
	t/a
	500
	16.2kg/包

	3
	水
	t/a
	1149
	/

	4
	电
	万kwh/a
	100
	/


1.3.4劳动定员和生产组织

项目定员40人（其中35人住宿），年工作日300天，两班制生产（每班12小时），员工用餐合用出租方食堂。

1.3.5公用工程

⑴给排水

项目给水接自嵊州经济开发区供水管网。

项目排水采用雨污分流、污废分流制。项目屋面和道路雨水经雨水收集系统（出租方已有）收集后接入市政雨水管网；食堂污水经隔油池处理（出租方已有）、粪便污水经化粪池处理（出租方已有）后与其他生活污水一起汇集接入接入城市污水收集管网，送嵊新首创污水处理有限公司处理。
⑵供电

本项目供电由出租方供电系统提供。
(3)空调系统

项目空调系统采用4台环保空调。环保空调又称蒸发式空气调节机、水冷空调、冷风机等，根据“水蒸发吸收热量，蒸发面积影响蒸发效率”这一自然物理现象，使空气经过实际换热面积为表面多倍的蒸发湿帘，将大量的热量吸收，从而达到降温的目的。室外新鲜空气经蒸发式降温换气机组过滤、降温后向室内源源不断的大量输送，同时将室内带有异味、粉尘和混浊闷热的空气排出室外，同时兼顾换气、降温及增加空气含氧量等多种效果。
1.4与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建，租赁位于嵊州市经济开发区五合东路2号嵊州盛泰色织科技有限公司部分1#闲置厂房实施，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及环境污染问题。

二、建设项目所在地自然环境与社会环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文等）
2.1.1地理位置

嵊州市地处浙东曹娥江上游，宁绍平原中心。市域东临余姚市、奉化市，南接新昌县，西毗邻诸暨市，北临绍兴县、上虞市。嵊州市区位于嵊州市中部偏南，新嵊盆地中心，东经120°29’，北纬29°6’。嵊州属长江三角洲经济区，104国道贯穿南北，上三高速公路、嵊张公路、嵊义公路和甬金高速公路在此交汇，其地理位置和交通条件十分优越。
项目租赁位于嵊州市经济开发区五合东路2号嵊州盛泰色织科技有限公司部分1#闲置厂房。项目所在地东面由北往南分别为雅戈尔集团股份有限公司宿舍和牛头山村；南面为宁波雅戈尔毛纺染整有限公司；西面为河道，隔河道为五合西路，隔路为胡公庙村；北面为河道，隔河为三塘直路，隔路为三塘卫生院。
项目租赁厂房位于嵊州盛泰色织科技有限公司厂区西北面1#厂房东北侧部分厂房。东面为通道，隔通道为出租方8#厂房；南面为1#厂房部分；西面为1#厂房部分；北面为通道，隔通道为出租方厂区污水处理系统。项目所在建筑共两层，其中一层主要为仓库和空压机间；二层主要为织造车间、纱仓、检验区、堆放区和办公室等。   
项目具体位置详见附图一和附图二，项目平面布置见附图三。

2.1.2气象气候

该流域属亚热带季风气候区，温湿润暖，雨量充沛，四季分明，嵊州气象站多年平均气温16.4℃，年极端最高气温 40.7℃，极端最低气温-10.1℃，年平均大气压16.3mb，相对湿度77%，蒸发量 1307.1mm，多年平均日蒸发量以7月的203.5mm为最大，年平均风速2.5m/s，最大风速24.3m/s。全年主导风向为NNE（风频25.21%），次主导风向为WSW（风频10.17%）。

流域降水时空分布不均，年际变化大，月降水年际变化更甚。嵊州市建成区以上多年平均降水量：新嵊盆地1300-1400mm，澄潭江、长乐江的上游山区1500-1600mm。降水年内分配有明显的雨季和旱季，3-5月为春雨期，6-7月上旬为梅雨期，梅雨结束后进入盛夏高温干旱季节，7-9月是台风活动频繁时期，往往出现大面积的洪涝灾害。10月至次年2月，雨量偏少，为第二个旱季。

2.1.3水文概况  

嵊州市的河流属曹娥江水系，其干支流有澄潭江、长乐江、新昌江、黄泽江等，先后在城关镇附近的捣臼、南津桥、万年亭等地汇合，水系呈向心辐合状。自澄潭江与长乐江汇合处起至三界一段称剡溪。干流在市内全长32.2千米。曹娥江的正源为澄潭江，源出磐安县齐公岭，在城关镇附近汇合各支流后，水量骤增。自仙岩镇三聚潭至三界镇马岙红约7千米，江行峡谷之中，马岙以下，江面变宽。向北流经上虞注入杭州湾，全长192千米。曹娥江嵊州市境内年平均流量16.6亿m3，多年平均流量52.6m3/s，多年最枯月平均流量23.0m3/s。其中最大流量447m3/s（1962年），最小流量0m3/s（1971年）。但随着曹娥江上游新昌江源头长沼水库建成使用后（1980年），对曹娥江的水流量起到了较大调节作用，据嵊州市水文站1980年以来的实际测定，枯水季节最小流量不低于4.14m3/s，90%保证率时流量为8.796m3/s，曹娥江系长年性河流。在嵊州市附近河道弯曲，泥沙淤积。曹娥江的主要功能有民用、灌溉、工业用水、水上运输、水产养殖等。

根据浙江省水功能区、水环境功能区划分方案，项目附近水域属Ⅲ类水功能。

2.1.4地形、地质及地貌概况

项目所在地属曹娥江流域最大河谷盆地——新嵊盆地。新嵊盆地位于会稽山、四明山、天台山中间，由曹娥江上游各支流夹带泥沙冲积而成。盆地地势由南向北倾斜，土地肥沃，气候温和，是曹娥上游主要农业区。

2.2社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)

2.2.1嵊州市概况

嵊州市地处浙江东部，北靠杭州，东邻宁波，属长江三角洲经济区，是全国第一批沿海经济开放县（市）。全市总面积1784平方公里，辖4个街道、11个镇、6个乡，463个行政村、16个社区，总人口73.37万。

嵊州产业经济特色鲜明，领带服饰、厨房用具、茶叶加工、机械电机、针织服装等块状产业发展迅速，汽摩配件、电子信息、新型建材等新兴产业加速兴起，被命名为 “21世纪国际性领带都市”，“中国厨具之都”、“中国扬声器零件之都”和“中国丝针织服装生产基地”。嵊州农业资源丰富，盛产茶叶、花木、笋竹、香榧、蔬菜、水果、长毛兔等农产品，其中茶叶产量居全国县市之首。

2.2.2嵊州经济开发区概况

项目地属嵊州经济开发区管辖范围。嵊州经济开发区系浙江省级经济开发区，该区与市区接壤，分为浦口分区、城北分区、城东分区三大地块。浦口分区北靠四明山，西依生态湖和生态湿地，南临黄泽江，东傍嵊张复线和金甬高速公路出口。城北分区北靠104国道，东依生态湖和生态湿地，南临黄泽江，东傍上三高速公路和生态湖、生态湿地。城东分区北靠黄泽江和生态湖、生态湿地，西临曹娥江，东南以甬金高速公路为界。因此，浦口分区、城北分区、城东分区从整体布局来看形成了以生态湖和生态湿地为中心的三角形地带，具有得天独厚的生态环境优势。经济开发区规划用地35.80平方公里，实际需征用土地32.54平方公里，是一个以工业为主体，公共服务和公用设施配套齐全，集居住商贸功能的现代化工业新城。
根据嵊州市城市总体规划对经济开发区的要求，结合经济开发区的实际情况，以区片单一性为原则对经济开发区用地进行布局规划。在浦口分区规划了面积约7平方公里商住、行政、办公区作为整个开发区的中心区，城东、城北分区只考虑布置一定量的配套商住用地。在中心区规划中，集中与分散结合考虑营业网点的布置，以及商业实行集中，集中布置在生态湖沿岸，104国道线东侧，对日常生活服务的营业网点按合理服务半径进行分散布置，结合街景要求适当布置沿街商业网点，改变了过去路路有店铺的商业开发模式。在住宅规划设计中，低、多、高层、结合布置，中心区住宅注重整体环境和住宅区景观建设，为各阶层居民的创业者提供舒服、安全、方便的住宅区。

嵊州经济开发区建设是嵊州市各项工作的重中之重、工业化的重要支柱、城市化的重要载体和提高综合实力的重要途径。开发区的建设顺应了嵊州经济发展和城市化发展的强劲势态，顺应了建设全面小康社会、打造实力嵊州的历史使命。按照“充分授权、封闭运行和市场化运作”的要求，开发区建设目标将是成为嵊州促进产业提档升级和招商引资的重要平台，同时也是高起点规划、高标准建设、高效能管理的现代化新城区，更是高效开发、集约利用、产业集聚的工业发展大平台，成为嵊州市经济发展突破口、招商引资主战场和城市建设新形象。
2.2.3嵊州市环境功能区划(摘要)  
项目位于嵊州市经济开发区五合东路2号，根据《绍兴市环境功能区划》，项目所在地属于嵊州城东三江环境优化准入区（0686-V-0-6）。小区主要位于三江街道，包括城东工业区和三江新工业园区。城东区块重点改造提升领带服饰、电器厨具和机械电机产业；三江新工业园区引进高新技术产业，培育和发展新材料、先进装备制造、电子信息，打造设施现代化、管理高效化、环境园林化的生态工业区。
⑴该区环境管控措施如下：

①除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。
②新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。
③优化现有优势产业，通过清洁生产实现节能减排降耗。
④加强环保基础设施建设，进一步提升生活污水和工业废水处理率和深度处理水平。
⑤合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康。

⑥针对区域环境问题，采取切实可行的整治方案。

⑦加强土壤和地下水污染防治与修复。

⑧最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。

⑵禁止新建、扩建产业包括：30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）；58、水泥制造；68、耐火材料及其制品中的石棉制品；69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的）86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）；87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染、高环境风险行业三类工业项目（除经批准专门用于三类工业集聚开发的开发区和工业区以外）。
项目为针织面料生产，无染整工段，因此符合绍兴市环境功能区划要求。
2.2.4嵊新污水处理有限公司（即嵊新首创污水处理有限公司）

嵊新污水处理有限公司是一家嵊州、新昌两市县出资的国有独资企业，属国家重点急需项目，也是浙江省、绍兴市的重点工程。公司于2003年8月开始筹建，2006年12月25日建成试通水，主要承担着嵊州、新昌两市县企业排放的生产废水和城镇生活污水“集中处理、达标排放”的任务。自2007年始，在嵊、新两地政府的积极推进下，嵊新污水处理有限公司和北京首创股份有限公司经过三年多的谈判，北京首创股份有限公司成功入股嵊新污水处理有限公司。2011年1月1日，嵊新污水处理有限公司更名为嵊新首创污水处理有限公司。

公司位于嵊州市仙岩镇严坑村。目前已建成的一期工程污水日处理规模为15万吨，远期设计规模将达到30万吨。一期厂区占地面积16公顷，同时建成16.5千米截流干管及万年亭泵站一座，总投资4.2亿元，采用改良氧化沟工艺，主要工艺流程为：污水泵提升——细格栅——旋流沉砂池——酸化水解池——初沉池——改良氧化沟——二沉池——终沉池——紫外线消毒——排入曹娥江。公司于2007年3月19日污水纳网进水运行调试，经处理污水达到国家水污染物排放一级标准，CODcr 60mg/L以下；通过污水处理厂的提标改造工程，2012年1月1日起，嵊新首创污水处理有限公司出水提到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排（即COD50mg/L以下），为两市县811环境整治任务奠下基础，为嵊新两市县生态环境的改善、经济社会的跨越式发展和和谐社会的构建起到了积极的促进作用。

2.2.5其他

项目所在地1.5km范围内无重点文物保护单位及著名风景名胜区。项目周边村民饮用自来水。

2.3项目地周围现有污染源调查 

根据调查，项目所在地周围污染源情况见表2-1。
表2-1   项目地周围主要工业污染源一览表

	序号
	污染源名称
	方位
	距项目边界最近距离(m)
	主要污染因子
	污水进管情况

	
	
	
	
	
	

	1
	嵊州盛泰色织科技有限公司
	项目地
	废水、废气、噪声、固废
	进管

	2
	嵊州盛泰针织有限公司
	项目地
	废水、废气、噪声、固废
	进管

	3
	宁波雅戈尔毛纺染整有限公司
	S
	470
	废水、废气、噪声、固废
	进管

	4
	绍兴兴华氧化铁有限公司
	NNW
	325
	废水、废气、噪声、固废
	进管


三、环境质量现状及主要环境保护目标

3.1环境质量现状
3.1.1环境空气质量现状

本次环评对项目所在地周围环境空气质量不作现状监测，引用嵊州市环境保护监测站提供的2015年1-12月对嵊州市环保大楼的环境空气监测数据，监测点位置见附图一，监测结果统计见表3-1和表3-2。

表3-1  环境空气现状监测结果  
	监测月份
	SO2
月均浓度（μg/m3）
	CO
月均浓度（mg/m3）
	PM10

月均浓度（μg/m3）
	PM2.5

月均浓度（μg/m3）
	O3max8h

月均浓度（μg/m3）
	NO2
月均浓度（μg/m3）

	1
	40
	1.2
	116
	95
	54
	54

	2
	19
	0.9
	77
	62
	76
	35

	3
	19
	0.9
	58
	45
	85
	37

	4
	22
	0.9
	69
	47
	124
	39

	5
	15
	1.0
	65
	43
	126
	28

	6
	23
	0.9
	49
	30
	97
	21

	7
	12
	0.6
	39
	24
	101
	20

	8
	10
	0.7
	52
	29
	112
	16

	9
	16
	0.7
	61
	40
	124
	24

	10
	17
	0.6
	74
	51
	114
	36

	11
	18
	0.9
	52
	45
	44
	40

	12
	27
	1.0
	95
	83
	47
	50

	合计
	20
	0.9
	67
	50
	92
	33


表3-2  环境空气质量状况表

	月份
	监测天数(天)
	空气质量级别分类(天)
	空气质量达标率(%)
	主要

污染物

	
	
	一级
	二级
	劣于二级
	
	

	1月
	31
	3
	9
	19
	38.7
	PM2.5

	2月
	28
	9
	9
	10
	64.3
	PM2.5

	3月
	30
	3
	26
	1
	96.7
	PM2.5

	4月
	30
	2
	23
	5
	83.3
	O3

	5月
	29
	4
	17
	8
	72.4
	O3

	6月
	20
	9
	10
	1
	95.0
	O3

	7月
	30
	15
	13
	2
	93.3
	O3

	8月
	26
	7
	16
	3
	88.5
	O3

	9月
	27
	6
	10
	11
	59.3
	O3

	10月
	29
	5
	17
	7
	75.9
	O3

	11月
	27
	9
	16
	2
	92.6
	PM2.5

	12月
	31
	0
	14
	17
	45.2
	PM2.5

	合计
	338
	72
	180
	86
	74.6
	PM2.5

	
	
	252
	
	
	


从监测结果可知，嵊州市环保大楼2015年1月~12月空气质量达标率为74.6%，1~12月份空气质量达标率在38.7%~96.7%，主要超标指标为PM2.5和O3，PM2.5超标主要是燃煤废气和汽车尾气排放引起的，O3主要是城区季节性天气变化所引起。

3.1.2水环境质量现状监测

项目地水环境质量现状评价引用嵊州市环境保护监测站提供的2015年对项目附近水域的监测结果，监测断面见附图一，具体监测及评价结果见表3-3。
表3-3  地表水水质监测结果  单位：mg/L(pH除外)

	站位

名称
	采样时间
	pH
	DO
	高锰酸盐指数
	CODcr
	BOD5
	氨氮
	总磷

	Ⅰ#

曹娥江屠家埠
	1.6
	7.03
	8.89
	3.72
	13
	2.26
	0.992
	0.153

	
	2.2
	7.43
	7.38
	2.98
	14
	3.69
	0.984
	0.098

	
	3.2
	7.59
	10.18
	3.98
	14
	3.67
	0.673
	0.071

	
	4.1
	7.32
	9.77
	3.74
	13
	3.59
	0.830
	0.124

	
	5.5
	7.23
	6.15
	2.93
	14
	3.61
	0.493
	0.105

	
	6.1
	7.53
	6.04
	2.85
	14
	3.44
	0.802
	0.115

	
	7.2
	7.12
	6.83
	2.85
	14
	3.63
	0.191
	0.056

	
	8.3
	7.29
	6.40
	2.13 
	15
	3.61
	0.415
	0.084

	
	9.7
	7.46
	7.67
	2.40 
	14
	3.76
	0.593
	0.103

	
	10.9
	7.55
	7.93
	2.88
	13
	3.47
	0.750
	0.156

	
	11.2
	7.62
	9.80
	2.94
	11
	3.29
	0.712
	0.091

	
	12.2
	7.48
	9.52
	1.97
	12
	2.56
	0.588
	0.108

	
	平均
	7.39
	8.05
	2.95
	13
	3.38
	0.669
	0.105

	
	Ⅲ类标准
	6-9
	≥5
	≤6
	≤20
	≤4
	≤1.0
	≤0.2

	
	单项类别
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	
	综合类别
	Ⅲ类

	Ⅱ#

曹娥江三界
	1.6
	7.08
	8.54
	3.81
	14
	2.17
	0.936
	0.095

	
	2.2
	7.54
	7.76
	3.19
	15
	2.71
	0.817
	0.114

	
	3.2
	7.80
	10.49
	4.46
	15
	3.89
	0.784
	0.088

	
	4.1
	7.28
	9.89
	3.08
	12
	3.58
	0.639
	0.082

	
	5.5
	7.26
	6.95
	3.50
	13
	3.54
	0.307
	0.091

	
	6.1
	7.46
	5.69
	3.20
	13
	3.56
	0.774
	0.105

	
	7.2
	7.14
	5.70
	1.65
	13
	3.20
	0.113
	0.029

	
	8.3
	7.44
	5.22
	2.89 
	14
	3.54
	0.377
	0.082

	
	9.7
	7.50
	7.80
	2.12 
	14
	3.64
	0.539
	0.096

	
	10.9
	7.54
	8.24
	2.02
	15
	3.52
	0.458
	0.099

	
	11.2
	7.57
	9.06
	2.66
	12
	3.32
	0.312
	0.089

	
	12.2
	7.18
	9.68
	1.91
	11
	3.23
	0.539
	0.082

	
	平均
	7.40
	7.92
	2.87
	13
	3.32
	0.550
	0.088

	
	Ⅲ类标准
	6-9
	≥5
	≤6
	≤20
	≤4
	≤1.0
	≤0.2

	
	单项类别
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	
	综合类别
	Ⅲ类

	Ⅲ#

黄泽江

全化桥
	1.6
	7.24
	11.88
	3.02
	13
	2.35
	0.268
	0.067

	
	2.2
	7.50
	10.70
	2.60
	15
	3.15
	0.535
	0.072

	
	3.2
	7.57
	10.73
	3.84
	14
	2.64
	0.861
	0.083

	
	4.1
	7.36
	10.16
	2.77
	13
	3.12
	0.476
	0.091

	
	5.5
	7.36
	8.33
	2.88
	13
	2.75
	0.136
	0.075

	
	6.1
	7.61
	8.23
	3.00
	13
	2.90
	0.274
	0.068

	
	7.2
	6.94
	7.90
	2.70
	13
	2.84
	0.279
	0.041

	
	8.3
	7.51
	9.57
	2.58 
	14
	2.55
	0.220
	0.068

	
	9.7
	7.84
	8.77
	2.00 
	13
	2.61
	0.155
	0.079

	
	10.9
	7.63
	8.61
	2.80
	14
	1
	0.328
	0.102

	
	11.2
	7.66
	9.17
	2.47
	11
	2.10
	0.204
	0.057

	
	12.2
	7.46
	10.30
	1.90
	11
	1.58
	0.355
	0.060

	
	平均
	7.47
	9.53
	2.71
	13
	2.47
	0.341
	0.072

	
	Ⅲ类标准
	6-9
	≥5
	≤6
	≤20
	≤4
	≤1.0
	≤0.2

	
	单项类别
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅱ

	
	综合类别
	Ⅱ类


监测结果表明，黄泽江全化桥监测断面与曹娥江屠家埠、三界两个监测断面水质分别达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类、Ⅲ类水标准，满足Ⅲ类水功能要求。
3.1.3声环境质量现状  

为反映项目所在地声环境质量现状，在出租方厂区内其他企业正常生产情况下，浙江锦钰检测技术有限公司2016年7月11日对项目所在地场界四周的昼夜间声环境现状进行监测。监测结果见表3-4，监测点位置见附图二。

表3-4    声环境现状监测结果（单位：dB）
	监测点编号
	环境

功能
	主要声源
	昼间平均
	达标

状况
	夜间平均
	达标

状况

	1#边界东
	2类
	社会生活
	52.9
	达标
	43.1
	达标

	2#边界南
	2类
	机械设备
	52.8
	达标
	46.0
	达标

	3#边界西
	4a类
	交通噪声
	51.5
	达标
	47.0
	达标

	4#边界北
	2类
	交通噪声
	50.8
	达标
	43.5
	达标


从监测结果可看出，项目所在地东、南、北三面昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，满足2类功能要求；西面五合西路为交通干线，其昼夜间噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，满足4a类功能要求。
3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

根据现场踏勘，该项目主要保护对象见表3-4。
表3-4    项目主要保护目标

	序号
	保护目标
	方位
	与厂界距离（m）
	与项目车间距离（m）
	规模
	敏感性描述
	保护级别

	1
	雅戈尔集团股份有限公司宿舍
	E
	20
	217
	约3000人
	敏感
	环境空气：二级

声环境：2类

	2
	牛头山村
	E
	15
	283
	约40余户，150人
	敏感
	

	3
	宅树下村
	SE
	200
	656
	约50余户，180人
	一般
	

	4
	胡公庙村
	W
	36
	130
	约70余户，250人
	敏感
	

	5
	新立村
	N
	170
	270
	约60余户，210人
	一般
	

	6
	三塘卫生院
	N
	45
	165
	医护人员约5人
	敏感
	

	7
	花田村
	N
	270
	390
	约200余户，700人
	一般
	

	8
	三塘乡中心小学
	N
	270
	
	共有师生300余人
	一般
	

	9
	附近河道
	W
	相邻
	
	/
	敏感
	地表水：Ⅲ类

	
	
	N
	相邻
	
	/
	敏感
	


四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1环境空气质量
项目所在地环境空气为二类功能区，故评价范围内的环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；相关标准限值见表4-1。
表4-1   环境空气质量标准限值
污染物名称

单位

浓度限值

引用标准

年平均

24小时平均

1小时平均

SO2
μg/m3
60

150

500

GB3095-2012
NO2
40

80

200

PM2.5
35

75

/

PM10
70

150

/

O3
/

160（日最大8小时平均）

200

CO

mg/m3
/

4

10

2地表水
项目地附近河流地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水标准，相关标准值见表4-2。

表4-2  地表水环境质量标准  （单位：mg/L，pH除外）

污染物名称

pH

DO

BOD5
氨氮

CODcr
总磷
高锰酸盐指数

Ⅲ类标准

6~9

≥5.0

≤4.0

≤1.0

≤20

≤0.2

≤6.0

3声环境
项目所在地声环境和保护目标处声环境均执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，即昼间≤60dB、夜间≤50 dB。

	污

染

物

排

放

标

准
	1废气

项目大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） “新污染源大气污染物排放限值二级”，具体标准值见表4-3。

表4-3  大气污染物排放标准
污染物

最高允许排放浓度(mg/m3)

最高允许排放速率

无组织排放监控浓度限值

排气筒（m）

二级（kg/h）

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

(绒线尘)

120

15

3.5

周界外浓度最高点

1.0

2废水

项目废水经适当处理达标后纳入市政污水管网送嵊新首创污水处理有限公司处理，污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，经嵊新首创污水处理有限公司处理后排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准。相关标准值见表4-6。

  表4-4  污水排放标准  （单位：mg/L，pH值除外）

污染物

pH值

COD

NH3-N

SS

GB8978-1996

 三级标准限值

6-9

≤500

≤35*

≤400

GB18918-2002

一级A标准

≤50

≤5

(水温＞12℃)

≤10

*：污水进管中NH3-N浓度限值执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。
3噪声  
项目四周场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类区标准：即昼间≤60dB，夜间≤50dB。
4固废

固体废物处置依据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～5085.7-2007)，来鉴别一般工业废物和危险废物。
项目产生的工业废物均为一般固废，在厂区内暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告 2013年 第36号）的相关要求。

生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

	总

量

控

制

指

标
	1总量控制原则

污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析，根据环评有关规范、环保管理部门要求，本项目实施后，纳入总量控制指标确定为废水量、CODCr和NH3-N。

2总量控制建议值 
⑴环评建议以废水量3.19t/d（956.3t/a）、CODcr量0.287t/a、氨氮量0.033t/a作为项目水污染物进嵊新首创污水处理有限公司的总量控制建议值。

⑵环评建议以废水量3.19t/d（956.3t/a）、CODcr量0.048t/a、氨氮量0.005t/a作为项目水污染物经嵊新首创污水处理有限公司处理后排入环境的总量控制建议值。

3总量控制实施方案

根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》中第八条“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。”项目仅排放生活污水，因此，项目水污染物无需进行区域替代削减。项目污染物排放符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标原则。



五、工程分析
5.1工艺流程简述（图示）
⑴生产工艺流程
                  绒线尘、噪声

棉纱/弹力丝                                       成品包装入库

                      废丝            废布
图5-1  项目生产工艺流程
⑵工艺流程简述

项目生产工艺较为简单，外购棉纱和弹力丝按生产产品要求经针织大圆机织造后，再经验布机检验合格即为成品包装入库。项目生产过程中产生的污染主要为噪声、废丝、废布、绒线尘、废包装材料等。
5.2污染源强分析
5.2.1废气

本项目织造过程中会产生少量绒线尘，产生量约为原材料的0.01%，即0.88t/a，经车间4台环保空调排出室外。
5.2.2废水

项目生产过程中无工艺废水产生，产生的废水主要为员工的生活废水。

本项目共需职工40人（其中35人住宿），年工作日300天，两班制工作，合用出租方食堂，生活用水量按住宿人员100L/人•天计，非住宿人员50L/人•天计，废水量按用水量的85%计，则项目用水量为3.75t/d(1125.0t/a)，产生生活废水3.19t/d(956.3t/a)，废水水质CODCr300mg/L、NH3-N35mg/L，则CODCr产生量为0.287t/a，氨氮产生量为0.033t/a。

项目利用4台环保空调换气降温，环保空调为水冷型，冷却水在空调机内水槽中循环利用，不排放，因蒸发损耗需定期补充，补充水量约为24t/a。
5.2.3 噪声

本项目噪声主要为空压机以及各生产设备运行时的噪声，根据对同类型生产设备类比调查，其噪声源强见表5-1。
表5-1    设备噪声源强

	序号
	设备名称
	噪声级（dB）

	1
	空压机（风冷）
	75.0-85.0

	2
	针织大圆机
	75.0-80.0

	3
	验布机
	65.0-70.0

	4
	牢度试验机
	65.0-70.0

	5
	冷冻干燥机
	70.0-75.0

	6
	环保空调
	70.0-75.0


5.2.4固废

项目固体废物主要为废丝、废布、废包装材料和员工生活垃圾等。
①废丝、废布
项目针织织造过程中会产生废丝、废布，预计产生量约占原材料的1%，折合重量约88.0t/a，收集后外售物资公司综合利用。
②废包装材料

项目废包装材料产生量约为8.0t/a，经分类收集后贮存在室内，由物资公司回收利用。
③生活垃圾

员工产生的生活垃圾按住宿人员1.0kg/d•人，非住宿人员0.5kg/d•人计，则生活垃圾产生量为11.3t/a，袋装收集由环卫部门统一清运处置。

综上，项目固废产生及处置情况见表5-2。
表5-2   项目固废产生情况
	序号
	固废名称
	产生工序
	形态
	属性
	废物代码
	产生量
	利用处置方式

	1
	废丝、废布
	生产
	固体
	一般固废
	-
	88.0t/a
	外售物资公司综合利用

	2
	废包装材料
	
	固体
	一般固废
	-
	8.0t/a
	外售物资公司综合利用

	3
	生活垃圾
	生活
	固体
	一般固废
	-
	11.3t/a
	环卫部门收集统一处置


六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	   内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及

产生量（单位）
	排放浓度及排放量
（单位）

	
	
	
	
	排入污水处理厂
	排入环境

	水

污染物
	生活污水
	废水量
	3.19t/d、956.3t/a
	3.19t/d、956.3t/a
	3.19t/d、956.3t/a

	
	
	CODcr
	300mg/L、0.287t/a
	300mg/L、0.287t/a
	50mg/L、0.048t/a

	
	
	氨氮
	35mg/L、0.033t/a
	35mg/L、0.033t/a
	5mg/L、0.005t/a

	大气

污染物
	生产
	绒线尘
	0.88t/a
	0.88t/a

	固废
	生产
	废丝、废布
	88.0t/a
	0t/a

	
	
	废包装材料
	8.0t/a
	0t/a

	
	生活
	生活垃圾
	11.3t/a
	0t/a

	噪声
	主要为螺杆空压机、针织大圆机、验布机和环保空调产生的噪声，噪声源强在65.0～85.0dB之间。

	主要生态影响：

  根据现场踏勘，本项目租赁位于嵊州市经济开发区五合东路2号嵊州盛泰色织科技有限公司部分1#闲置厂房实施，处于人类活动频繁区。项目地周围主要为企业、道路和村庄等，项目所在地块及周边地块没有珍稀物种及重要经济、历史、景观和科研价值的物种。项目租赁已建厂房用于生产，不需要征用土地，不改变土地的利用方式。项目实施后，各项污染物经治理后均能达标排放，基本不会造成区域内水生生态及空气环境的破坏，对整个区域生态环境影响不大。




七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析

本项目租赁位于位于嵊州市经济开发区五合东路2号嵊州盛泰色织科技有限公司部分1#闲置厂房进行生产（租赁房屋房产证，详见附件5），无需建筑施工，只需在租赁厂房内安装设备，因此项目施工期对周围环境影响较小。

7.2营运期环境影响分析

7.2.1大气环境影响分析

项目大圆机织造时会产生少量绒线尘(0.88t/a)，经车间4台环保空调排出室外，在大气的稀释扩散作用情况下，对周边大气环境及保护目标影响很小，周围环境空气质量能维持现状等级。
7.2.2水环境影响分析

项目排水实行雨污分流和清污分流，项目屋面和道路雨水经出租方厂区的雨水管网（出租方已有）收集后接入市政雨水管网；食堂污水经隔油池处理（出租方已有）、粪便污水经化粪池（出租方已有）处理后与其他生活废水一起汇集经嵊州盛泰色织科技有限公司排污系统达标排入市政截污管网，送嵊新首创污水处理有限公司处理，不排入附近河道，对周围水环境基本无影响，周围水环境质量能维持现状等级，满足功能要求。
7.2.3声环境影响预测及评价

项目实施后，噪声源主要集中在生产车间和空压机房，本环评拟采用stueber公式，对项目实施后厂界四周昼间的噪声影响情况进行预测评价。
⑴预测模型

a.厂区边界外噪声叠加模式

车间声源在受声敏感点的总声压级，其计算公式如下：

L=10lg ( 100.1L0 +[image: image1.wmf]å

=

n

i

1

100.1LPi )

式中：L—受声点的总声压级              dB；

L0—受声点背景噪声值               dB；

Lpi—各个声源在受声点的声压级      dB；

n—声源个数。

b.车间辐射噪声计算模式

设共有n个声源，每个声源在受声点处的声级采用下式计算：

Lpi=Lwi-[image: image2.wmf]å

A

k
式中：Lpi—第i个整体声源在受声点处的声级，dB；

Lwi—第i个整体声源的声功率级，用Stueber公式计算，dB；

[image: image3.wmf]å

A

k—声波在传播过程中各种因素衰减量之和，dB。

声波在传播过程中能量衰减的因素较多。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减，其它因素的衰减，如空气吸收、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。各衰减量的计算均按通用的公式进行估算。

①距离衰减


[image: image4.wmf](

)

2

2

lg

10

r

A

d

p

=


式中：r—整体声源到预测点的距离，m 

②屏障衰减


[image: image5.wmf]5

2

tanh

2

lg

20

+

=

N

N

A

b

p

p


其中N为菲涅尔系数。

屏障衰减：一排房子衰减4.0dB，二排房子衰减8.0 dB，三排及三排以上房子衰减12 .0dB，围墙2.0dB。

c.整体声功率级计算模式

整体声源声功率级采用Stueber公式计算，其基本思路是将噪声源车间看作一个特大声源，其功率级采用如下简化模式计算：

Lwi≈LRi + 10 lg（2Si）

式中：Si—第i个拟建车间的面积，m2；
LRi—第i个整体声源的声级平均值，dB。

d. 环评考虑项目空压机对厂界四周的影响，用点源计算，点声源距离衰减公式：

LA(r) =L(r0) -20 lg(r /r0)

式中：LA(r)——距离r处的A声级，dB；

L(r0) ——距离r0 处的A声级，dB；

r，r0——受声点到点源中心的距离，m。

为便于比较厂界噪声水平变化情况，影响预测的各受声点均选择在现状监测的同一位置。

⑵声源的确定

①整体声源的确定   
项目织造车间平均噪声80.0dB，取车间的围护隔声量为25.0dB，车间整体声源的基本参数见表7-1。
表7-1    整体声源的基本参数
	名称
	LRi(dB)
	Si（m2）
	Lwi(dB)

	织造车间（二层）
	80.0
	4000.0
	119.0


②点声源的确定 
项目空压机噪声源强为75.0-85.0dB，取85.0dB，空压机位于一层单独设隔声间，围护隔声取30.0dB，外排噪声为55.0dB。

⑶预测距离 
噪声源中心点与厂界四周及最近保护目标胡公庙村的距离见表7-2。

表7-2   预测点与声源中心点距离一览表
	噪声源
	与厂界的距离（m）
	与最近保护目标
的距离（m）

	
	厂界东
	厂界南
	厂界西
	厂界北
	胡公庙村

	织造车间中心点
	325
	196
	162
	224
	166

	空压机房
	282
	420
	184
	224
	207


(4)预测结果及评价结论
生产车间及空压机房噪声预测结果见表7-3。
表7-3   噪声预测结果    单位：dB  
	     监测点

内 容
	厂界东
	厂界南
	厂界西
	厂界北
	胡公庙村

	生产车间
	距离衰减
	58.2
	53.8
	52.2
	55.0
	52.4

	
	屏障及围护衰减
	29
	33
	25
	25
	25

	
	贡献值
	31.8
	32.2
	41.8
	39.0
	41.6

	空压机房
	距离衰减
	57.0
	60.4
	53.3
	55.0
	54.3

	
	屏障衰减
	4
	8
	0
	0
	0

	
	贡献值
	0
	0
	1.7
	0
	0.7

	综合贡献值
	31.8
	32.2
	41.8
	39.0
	41.6

	背景值
	昼间
	52.9
	52.8
	51.5
	50.8
	/

	
	夜间
	43.1
	46.0
	47.0
	43.5
	/

	预测值
	昼间
	52.9
	52.8
	51.9
	51.1
	/

	
	超标值
	0
	0
	0
	0
	0

	
	夜间
	43.4
	46.2
	48.2
	44.8
	/

	
	超标值
	0
	0
	0
	0
	0

	标准值
	昼间
	60

	
	夜间
	50


预测结果表明，项目噪声对厂界四周的综合贡献值在31.8-41.8dB，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，叠加背景值后，厂区四周昼夜间噪声仍满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类功能区要求。
项目最近保护目标为西面的胡公庙村，距项目车间边界130m，经预测对保护目标的贡献值仅为41.6dB，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。因此，项目噪声对保护目标影响较小，保护目标处声环境能维持现状，满足功能要求。
7.2.4固废影响分析

项目固体废物主要为废丝、废布、废包装材料和员工生活垃圾等。项目产生的固废经采取表7-4中的处置方法处理后，对周围环境影响较小。

   表7-4  项目固体废物利用处置方式评价表
	序号
	固体废

物名称
	产生

工序
	属性
	废物代码
	产生量(t/a)
	利用处
置方式
	委托利用处置的单位
	是否符合环保要求

	1
	废丝、废布
	生产
	一般固废
	-
	88.0
	回收处置
	物资公司
	符合

	2
	废包装材料
	
	一般固废
	-
	8.0
	回收处置
	物资公司
	符合

	3
	生活垃圾
	生活
	一般固废
	-
	11.3
	卫生填埋
	环卫部门
	符合


7.3退役期环境影响分析

本项目退役以后，由于生产不再进行，因此将不再产生废水、废气、固废和设备噪声等环境污染物，遗留的主要是厂房和废弃设备。厂房还给出租方作其他用途；废弃的设备不含放射性、易腐蚀或剧毒物质，因此设备可进行拆除，设备的主要原料为金属，对设备材料作拆除分检处理后可回收利用；对各种未用完的原辅材料由供应商回收处理；遗留的废水和固废按营运期方式处置完毕。因此本项目在退役后对环境基本无影响。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	 类型

内容
	排放源

（编号）
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	生产车间
	绒线尘
	经车间的环保空调排出室外，保证车间内空气质量。
	符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级排放标准

	水

污
染
物
	综合废水
	废水
	①实行清污分流、雨污分流工作，项目屋面和道路雨水经嵊州盛泰色织科技有限公司现有厂区雨水管道收集后排入市政雨水管网。

②食堂污水经隔油池(出租方已有)处理、粪便污水经化粪池(出租方已有)处理后与其他生活废水一起汇集经嵊州盛泰色织科技有限公司排污系统达标排入市政截污管网，送嵊新首创污水处理厂处理。

③废水排放口规范化设置：设置采样口，设立明显的排污标志牌；雨水排放口设标志牌。
	达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准

	
	
	CODcr
	
	

	
	
	NH3-N
	
	

	固

体

废

物
	废丝、废布、废包装材料
	分类收集后在室内暂存，由物资回收公司回收利用。
	固体废物处置符合环保法规，固体废物零排放

	
	生活垃圾
	袋装化收集，每天投放到指定地点，由环卫部门收集后统一处置。
	

	噪声
	⑴合理布局，把生产设备集中在织造车间的中间。

⑵设备选型时应选用先进的、低噪声设备，在设备底座安装减振装置或减振垫。

⑶生产车间安装双层隔声门窗，空压机单独设隔声间，可有效降低噪声对周围的影响。

⑷日常加强设备的维护保养，对主要生产设备的传动装置做好润滑，使设备处在最佳工作状态。

	外排噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准


8.1清洁生产措施
清洁生产是一种新的污染防止战略，指将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。推行清洁生产可以达到“节能、降耗、减污、增效”的目的，是保护环境、实现经济可持续发展必由之路。为使建设项目实现经济效益、环境效益和社会效益的统一，使项目环境影响尽量减少到最小，可通过采取清洁生产措施进行源头削减，变末端治理为全过程减污，最终使“三废”发生量、排放量减少到最低程度。所以推行清洁生产是一个企业现代化程度、生存竞争的衡量指标和有效手段，也是实现可持续发展战略的最根本途径。根据项目实际情况，环评要求企业采取以下清洁生产措施：
⑴加强管理及从源头上控制污染

加强企业管理，落实岗位责任制。清洁生产是全过程的污染控制，它不仅是环保部门的事，也是各车间负责人和工程技术人员应担负的职责，产品生产的工艺设计应充分考虑环境保护和清洁生产要求。
⑵采用先进的低噪声设备，实现最佳工艺路线，提高自动化控制水平，加强生产管理和设备维护，保证设备正常运行，降低设备运行噪声。
⑶加强生产设备的日常维护和管理，保证其正常运转。
⑷对废丝、废布、废包装材料等实行分类收集，外售物资公司回收综合利用。
⑸在实施过程中将注重于设备节能指标的考虑，在生产过程中体现节能降耗的思路，尽可能降低能源的消耗。

⑹实施清洁生产审核

推进企业清洁生产审核，能使企业行之有效地推行清洁生产。通过清洁生产审核，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产审核还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。

⑺环境管理体系的建立

ISO14001标准是一个先进的、可操作性强的环保管理标准，其“污染防治”和“持续改进”的方针是与清洁生产的宗旨一致的，并被国外发达国家实践证明是有效的，为进一步加强清洁生产，使公司建立起科学化、体系化的环境管理体系。

8.2营运期的污染防治措施

8.2.1营运期大气污染防治措施

项目大圆机织造过程中产生的少量绒线尘经车间的环保空调排出室外，保证车间内空气质量。

8.2.2营运期水污染防治措施

①实行清污分流、雨污分流工作，项目屋面和道路雨水经嵊州盛泰色织科技有限公司现有厂区雨水管道收集后排入市政雨水管网。

②食堂污水经隔油池(出租方已有)处理、粪便污水经化粪池(出租方已有)处理后与其他生活废水一起汇集经嵊州盛泰色织科技有限公司排污系统达标排入市政截污管网，送嵊新首创污水处理厂处理。

③废水排放口规范化设置：设置采样口，设立明显的排污标志牌；雨水排放口设标志牌。其处理工艺见图8-1。
粪便污水
[image: image6]化粪池       

食堂污水      隔油池                     市政截污管网

其他生活污水

图8-1   项目水污染物处理工艺
8.2.2营运期噪声防治措施   
①合理布局，把生产设备集中在织造车间的中间。
②设备选型时应选用先进的、低噪声设备，在设备底座安装减振装置或减振垫。

③生产车间安装双层隔声门窗，空压机单独设隔声间，可有效降低噪声对周围的影响。

④日常加强设备的维护保养，对主要生产设备的传动装置做好润滑，使设备处在最佳工作状态。

8.2.3营运期固废防治措施

①项目产生的废丝、废布和废包装材料经分类收集后在室内暂存，由物资公司回收利用；

②生活垃圾袋装收集后放到指定地点由环卫部门清运后统一处置。
8.3项目环保投资情况

项目环保投资概算见表8-2。
表8-2    项目环保投资概算表  单位：万元
	序号
	类别
	治理措施
	投资费用（万元）

	1
	废气
	车间强制通风装置——环保空调
	8.0

	2
	废水
	雨水收集管道、隔油池、化粪池、污水管道等（出租方已有）
	/

	
	
	废水和雨水排放口规范化设置
	0.5

	3
	噪声
	生产车间隔声门窗、空压机单独设隔声间、设备底部减振垫、设备日常维护等
	12.0

	4
	固废
	固废分类收集、生活垃圾清运等
	1.0

	合计
	21.5


本项目总投5000.0万元，用于环保治理的费用为21.5万元，占总投资的0.43%。 
8.4环境管理和环境监测计划

8.4.1环境管理

⑴建立和完善环保管理机构

企业应设置专门环保管理机构，并实行经理负责制，安排1名兼职人员负责管理环保工作；制订和完善各项规章制度，制订环保管理制度和责任制，健全环保设备管理制度、安全操作规程和岗位责任制，设置各种设备运行台帐记录，规范工作程序，同时应制定相应的经济责任制，实行工效挂钩；建立日常档案，搞好环保统计，并及时处理可能出现的环境污染问题。

⑵建立和完善各项规章制度

建立和完善企业环保管理制度和岗位责任制，保障环保设施的正常运转，同时要按照环保部门的要求，按时上报环保运行情况及排污申报表，以接受环保部门的监督。
8.4.2环境监测计划

本项目的监测计划应包括两方面：即竣工验收监测和营运期的常规监测计划。

⑴竣工验收监测

项目投入试生产后，企业应及时和有资质的环保监测站联系，要求环保监测站对项目环保“三同时”设施组织竣工验收监测，并由环保监测站编制竣工验收监测方案，报嵊州市环保局同意后实施。

⑵营运期的常规监测

对项目的污染源和环保设施运行情况进行常规监测。

①废水监测

对废水排放口的废水水质进行监测，监测项目为CODcr、NH3-N和pH等三项，每年监测一次。

②厂界环境噪声监测

在厂界四周布置噪声监测点4个，监测项目为Leq，每年监测一次。

以上监测企业可委托以上监测可委托有资质的环境检测机构监测。
九、选址合理性和环保审批原则符合性分析
9.1环保审批原则符合性分析

9.1.1建设项目环评审批原则符合性分析
    ⑴建设项目符合环境功能区划的要求    
项目位于嵊州市经济开发区五合东路2号，根据《绍兴市环境功能区划》，项目所在地属于嵊州城东三江环境优化准入区（0686-V-0-6）。小区主要位于三江街道，包括城东工业区和三江新工业园区。城东区块重点改造提升领带服饰、电器厨具和机械电机产业；三江新工业园区引进高新技术产业，培育和发展新材料、先进装备制造、电子信息，打造设施现代化、管理高效化、环境园林化的生态工业区。
⑴该区环境管控措施如下：

①除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。
②新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。
③优化现有优势产业，通过清洁生产实现节能减排降耗。
④加强环保基础设施建设，进一步提升生活污水和工业废水处理率和深度处理水平。
⑤合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康。

⑥针对区域环境问题，采取切实可行的整治方案。

⑦加强土壤和地下水污染防治与修复。

⑧最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。

⑵禁止新建、扩建产业包括：30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）；58、水泥制造；68、耐火材料及其制品中的石棉制品；69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的）86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）；87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染、高环境风险行业三类工业项目（除经批准专门用于三类工业集聚开发的开发区和工业区以外）。
项目为针织面料生产，无染整工段，因此符合嵊州市环境功能区划要求。
    ⑵排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准

项目产生的食堂污水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后与其他生活废水一起汇集经嵊州盛泰色织科技有限公司排污系统达标排入市政截污管网，最终纳入嵊新首创污水处理厂处理后达标排放；绒线尘产生量较小，经环保空调排出室外，可做到达标排放；噪声经治理后，外排噪声能达标；固体废物经适当处置后对周围环境影响较小。因此，本项目产生的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准。

⑶排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标

污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析。本项目纳入总量控制要求的主要污染物是废水量、CODcr、NH3-N。

项目总量控制建议值： 
①环评建议以废水量3.19t/d（956.3t/a）、CODcr量0.287t/a、氨氮量0.033t/a作为项目水污染物进嵊新首创污水处理厂的总量控制建议值
②环评建议以废水量3.19t/d（956.3t/a）、CODcr量0.048t/a、氨氮量0.005t/a作为项目水污染物经嵊新首创污水处理厂处理后排入环境的总量控制建议值。
根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》中第八条“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。”项目仅排放生活污水，因此，项目水污染物无需区域替代削减。项目为新建，排放的水污染物量均属净增量，具体排放量由建设单位报请嵊州市环境保护局核准。经核准后，项目污染物排放符合总量控制原则。

⑷造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。
项目建成后，各类污染物经适当处理后均能达标排放，对周围环境影响较小，项目所在地周围水环境和声环境能满足相应功能要求，环境空气质量能维持现有等级。因此项目符合维持环境质量原则。

9.1.2建设项目环评审批要求符合性分析

⑴清洁生产原则的符合性分析

本项目采取的清洁生产措施详见8.1，因此，项目符合清洁生产原则。

⑵项目为针织面料的生产，建设性质为新建，无省环保厅行业环境准入条件的符合性、规划环评要求的符合性、现有项目环保要求的符合性、化工石化类及其他存在有毒有害物质的建设项目风险防范措施的符合性等相关内容，因此，项目符合环评审批要求。
9.1.3建设项目其他部门审批要求符合性分析

⑴建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求

项目租赁位于嵊州市经济开发区五合东路2号的嵊州盛泰色织科技有限公司厂区部分1#闲置厂房实施生产，出租方已取得国有土地使用权证（见附件4），用地性质为工业用地，项目租赁厂房已取得房产证，设计用途为工业用房（见附件5）。因此项目符合主体功能区划、土地利用总体规划和城市总体规划。
⑵建设项目符合国家和省产业政策等的要求

本项目为针织面料的生产，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中允许类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》、《绍兴市强制淘汰落后产能目录（2011年本）》中的项目。因此项目建设符合国家和地方产业政策。
9.2项目选址合理性分析

项目租赁位于嵊州市经济开发区五合东路2号的嵊州盛泰色织科技有限公司厂区部分1#闲置厂房实施生产，项目地交通便利，给排水、电力、通讯等基础设施完备，能满足项目生产生活需要。项目地属于环境功能区划中的优化准入区，项目为针织面料生产，符合嵊州市环境功能区划。项目租用厂房用地出租方已取得国有土地使用权证（见附件4），用地性质为工业用地，项目租赁厂房已取得房产证，设计用途为工业用房（见附件5），因此项目符合主体功能区划、土地利用总体规划和城市总体规划。在落实本环评提出的各项污染防治措施后，项目产生的各项污染物经本环评提出的防治措施治理后均能做到达标排放，对周围环境影响较小，项目所在地周围水环境和声环境质量能满足相应功能要求，环境空气质量仍能维持现有等级。因此项目选址较合理。
9.3项目平面布置合理性分析  
项目租赁厂房位于嵊州盛泰色织科技有限公司厂区西北面1#厂房东北侧部分厂房，租赁厂房共上下两层，其中一层主要为仓库和空压机房；二层车间东侧由南往北分别为检验区域和办公室，办公室东面为电梯，检验区域东面为坯布堆放区，坯布堆放区西南角为楼梯间，车间西侧由南往北分别为针织车间和纱仓，纱仓西南角为卫生间。项目平面布置见附图三。
此布置功能区块清晰，工艺流畅，有利于物流进出，方便管理，减小了生产噪声对保护目标的影响。因此，项目平面布置较合理。
十、结论与建议

10.1结论

10.1.1选址

项目租赁位于嵊州市经济开发区五合东路2号的嵊州盛泰色织科技有限公司厂区部分1#闲置厂房实施生产，项目地交通便利，给排水、电力、通讯等基础设施完备，能满足项目生产生活需要。项目地属于环境功能区划中的优化准入区，项目为针织面料生产，符合嵊州市环境功能区划。项目租用厂房用地出租方已取得国有土地使用权证（见附件4），用地性质为工业用地，项目租赁厂房已取得房产证，设计用途为工业用房（见附件5），因此项目符合主体功能区划、土地利用总体规划和城市总体规划。在落实本环评提出的各项污染防治措施后，项目产生的各项污染物经本环评提出的防治措施治理后均能做到达标排放，对周围环境影响较小，项目所在地周围水环境和声环境质量能满足相应功能要求，环境空气质量仍能维持现有等级。
10.1.2项目建设内容及规模

    项目总投资5000.0万元，租赁位于嵊州市经济开发区五合东路2号的嵊州盛泰色织科技有限公司厂区部分1#闲置厂房实施生产，年产针织面料3000万米。
10.0.3环境质量现状
⑴环境空气质量现状

从监测结果可知，嵊州市环保大楼2014年1月~12月空气质量达标率为72.0%，其中8月空气质量达标率为100%，其余月份空气质量达标率在40.7%~96.3%，主要超标指标为PM2.5和O3，PM2.5超标主要是燃煤废气和汽车尾气排放引起的，O3主要是城区季节性天气变化所引起。
⑵水环境质量现状

监测结果表明，黄泽江全化桥监测断面与曹娥江屠家埠、三界两个监测断面水质分别达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类、Ⅲ类水标准，满足Ⅲ类水功能要求。
⑶声环境质量现状

从监测结果可看出，项目所在地东、南、北三面昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，满足2类功能要求；西面五合西路为交通干线，其昼夜间噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，满足4a类功能要求。
10.1.4项目污染物产生和排放情况（见表10-1）
表10-1  项目污染物产生和排放情况
	   内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及

产生量（单位）
	排放浓度及排放量
（单位）

	
	
	
	
	排入污水处理厂
	排入环境

	水

污染物
	生活污水
	废水量
	3.19t/d、956.3t/a
	3.19t/d、956.3t/a
	3.19t/d、956.3t/a

	
	
	CODcr
	300mg/L、0.287t/a
	300mg/L、0.287t/a
	50mg/L、0.048t/a

	
	
	氨氮
	35mg/L、0.033t/a
	35mg/L、0.033t/a
	5mg/L、0.005t/a

	大气

污染物
	生产
	绒线尘
	0.88t/a
	0.88t/a

	固废
	生产
	废丝、废布
	88.0t/a
	0t/a

	
	
	废包装材料
	8.0t/a
	0t/a

	
	生活
	生活垃圾
	11.3t/a
	0t/a

	噪声
	主要为螺杆空压机、针织大圆机、验布机和环保空调产生的噪声，噪声源强在65.0～85.0dB之间。


10.1.5环境影响分析

10.1.5.1施工期环境影响分析

本项目租赁位于嵊州市经济开发区五合东路2号的嵊州盛泰色织科技有限公司厂区部分1#闲置厂房实施生产（租赁房屋房产证，详见附件5），无需建筑施工，只需在厂房内安装设备，因此项目施工期对周围环境影响较小。

10.1.5.2营运期环境影响分析
①废气

项目大圆机织造时会产生少量绒线尘(0.88t/a)，经车间4台环保空调排出室外，在大气的稀释扩散作用情况下，对周边大气环境及保护目标影响很小，周围环境空气质量能维持现状等级。

②废水
项目排水实行雨污分流和清污分流，项目屋面和道路雨水经出租方厂区的雨水管网（出租方已有）收集后接入市政雨水管网；食堂污水经隔油池处理（出租方已有）、粪便污水经化粪池（出租方已有）处理后与其他生活废水一起汇集经嵊州盛泰色织科技有限公司排污系统达标排入市政截污管网，送嵊新首创污水处理有限公司处理，不排入附近河道，对周围水环境基本无影响，周围水环境质量能维持现状等级，满足功能要求。
③噪声
预测结果表明，项目噪声对厂界四周的综合贡献值在31.8-41.8dB，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，叠加背景值后，厂区四周昼夜间噪声仍满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类功能区要求。

项目最近保护目标为西面的胡公庙村，距项目车间边界130m，经预测对保护目标的贡献值仅为41.6dB，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。因此，项目噪声对保护目标影响较小，保护目标处声环境能维持现状，满足功能要求。
④固废

项目固体废物主要为废丝、废布、废包装材料和员工生活垃圾等。废丝和废包装材料经分类收集后暂存于室内，由物资公司回收综合利用；生活垃圾袋装化收集，每天投放到指定地点，由环卫部门收集后统一处置。产生的固废经采取适当处置方法处理后，对周围环境影响较小。
10.1.5.3退役期环境影响分析

    本项目退役以后，由于生产不再进行，因此将不再产生废水、废气、固废和设备噪声等环境污染物，遗留的主要是厂房和废弃设备。厂房还给出租方作其他用途；废弃的设备不含放射性、易腐蚀或剧毒物质，因此设备可进行拆除，设备的主要原料为金属，对设备材料作拆除分检处理后可回收利用；对各种未用完的原辅材料由供应商回收处理；遗留的废水和固废按营运期方式处置完毕。因此本项目在退役后对环境基本无影响。
10.1.6污染防治措施

项目污染防治措施见表10-2。
表10-2   项目营运期污染防治措施汇总表

	类型

内容
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	生产车间
	绒线尘
	经车间已有的环保空调排出室外，保证车间内空气质量。
	符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级排放标准

	水

污

染

物
	综合废水
	废水
	①实行清污分流、雨污分流工作，项目屋面和道路雨水经嵊州盛泰色织科技有限公司现有厂区雨水管道收集后排入市政雨水管网。

②食堂污水经隔油池(出租方已有)处理、粪便污水经化粪池(出租方已有)处理后与其他生活废水一起汇集经嵊州盛泰色织科技有限公司排污系统达标排入市政截污管网，送嵊新首创污水处理厂处理。

③废水排放口规范化设置：设置采样口，设立明显的排污标志牌；雨水排放口设标志牌
	达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准

	
	
	CODcr
	
	

	
	
	NH3-N
	
	

	固

体

废

物
	废丝、废布、废包装材料
	分类收集后在室内暂存，由物资回收公司回收利用。
	固体废物处置符合环保法规，固体废物零排放

	
	生活垃圾
	袋装化收集，每天投放到指定地点，由环卫部门收集后统一处置。
	

	噪声
	⑴合理布局，把生产设备集中在织造车间的中间。

⑵设备选型尽量选用先进的低噪声设备，在设备底座安装减振装置或减振垫。

⑶生产车间安装双层隔声门窗，空压机单独设隔声间，可有效降低噪声对周围的影响。

⑷加强设备的维护保养，对主要生产设备的传动装置做好润滑，使设备处在最佳工作状态。
	外排噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准


本项目总投5000.0万元，用于环保治理的费用为21.5万元，占总投资的0.43%。
10.1.7总量控制
本项目纳入总量控制要求的主要污染物是废水量、CODcr、NH3-N。

①环评建议以废水量3.19t/d（956.3t/a）、CODcr量0.287t/a、氨氮量0.033t/a作为项目水污染物进嵊新首创污水处理厂的总量控制建议值

②。环评建议以废水量3.19t/d（956.3t/a）、CODcr量0.048t/a、氨氮量0.005t/a作为项目水污染物经嵊新首创污水处理厂处理后排入环境的总量控制建议值。

根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》中第八条“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。”项目仅排放生活污水，因此，项目水污染物无需区域替代削减。项目为新建，排放的水污染物量均属净增量，具体排放量由建设单位报请嵊州市环境保护局核准。经核准后，项目污染物排放可以符合总量控制原则。

10.2环评综合结论

嵊州远翔针织有限公司租赁嵊州盛泰色织科技有限公司位于嵊州市经济开发区五合东路2号的部分1#闲置厂房，实施年产针织面料3000万米建设项目。项目建设符合绍兴市环境功能区规划的要求，符合国家、省规定的污染物排放标准，符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标，符合清洁生产要求，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求及国家和省产业政策等的要求。项目选址较合理；项目产生的各类污染物经采取环评提出的污染防治措施处理后均能做到达标排放，对周围环境和保护目标的影响较小，周围水环境和声环境质量能满足相应功能要求，环境空气质量能维持现有等级。因此项目符合环境保护审批各项原则，就环境保护而言，本项目在拟建地实施是可行的。
10.3建议

为保护环境，减少“三废”污染物对项目拟建地周围环境的影响，本环评报告表提出以下建议和要求：

⑴要求企业采取本报告提出的污染治理措施，建设完成后积极进行验收，并确保其正常运行。

⑵妥善处理好生活垃圾及其他生产固废的定点收集工作，做到分类收集、及时清运和妥善处理。

⑶加强环保管理和职工的宣传教育，提高职工的环保意识。

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：绍兴市环球环境保护科学设计研究院有限公司                                    填表人（签字）：                                              项目经办人（签字）：        

	建
	项目名称
	年产针织面料3000万米建设项目
	建设地点
	嵊州市经济开发区五合东路2号（租赁嵊州盛泰色织科技有限公司厂区部分1#闲置厂房）

	设
	建设内容

及规模
	租赁厂房17000.0平方米，年产针织面料3000万米
	建设性质
	■新 建                  □改扩 建                □技 术 改 造

	项
	行业类别
	针织或钩针编织物织造C1761
	环境影响评价管理类别
	□编 制 报 告 书         ■编 制 报 告 表         □填 报 登 记 表

	目
	总投资（万元）
	5000.0
	环保投资（万元）
	21.5
	所占比例（%）
	0.43

	建设
	单位名称
	嵊州远翔针织有限公司
	联系电话
	13867531311
	
	单位名称
	绍兴市环球环境保护科学设计研究院有限公司
	联系电话
	85202564

	单位
	通讯地址
	嵊州市经济开发区五合东路2号
	邮政编码
	312459
	评 价 单  位
	通讯地址
	绍兴迪荡新城胜利东路鼎盛时代大厦1401室
	邮政编码
	312000

	
	法人代表 
	吴红梅
	联系人
	胡维维
	
	证书编号
	国环评证乙字第2005号
	评价经费（万元）
	1.0

	建设项目所处
	环境质量等级
	环境空气：
	GB3095-2012
劣二级
	地表水：
	GB3838-2002

Ⅲ类
	地下水：
	
	环境噪声：
	GB3096-2008
2类、4a类
	海水：
	
	土壤：
	
	其它：
	

	区域环境现状
	环境敏感特征
	□自然保护区     □风景名胜区      □饮用水水源保护区       □基本农田保护区    □水土流失重点防治区        □沙化地封禁保护区    □森林公园       □地质公园      □重要湿地             

□ 基本草原      □文物保护单位    □珍惜动植物栖息地       □世界自然文化遗产   □重点流域           □重点湖泊     ■两控区

	污
	
	现有工程（已建+在建）
	本工程（拟建或调整变更）
	总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） 

	染

物

排
	排放量及主要

污染物
	实际排

放浓度

(1)
	允许排

放浓度

(2)
	实际排

放总量

(3)
	核定排

放总量

(4)
	预测排

放浓度

(5)
	允许排

放浓度

(6)
	产生量

(7)
	自  身

削减量

(8)
	预测排

放总量

(9)
	核定排

放总量

(10)
	“以新带老”

削减量

(11)
	区域平衡替代

本工程消减量

 (12)
	预测排

放总量

(13)
	核定排

放总量

(14)
	排放增

减量

(15)

	放
	废水
	
	
	
	
	——
	——
	0.0956
	0
	0.0956
	
	
	
	0.0956
	
	+0.0956

	达
	 化学需氧量* 
	
	
	
	
	50

(300)
	50

(500)
	0.287
(0.287)
	0.239
(0)
	0.048
（0.287)
	
	
	
	0.048

（0.287)
	
	+0.048

（+0.287)

	标
	 氨     氮*
	
	
	
	
	5

(35)
	5

(35)
	0.033
(0.033)
	0.028
(0)
	0.005
(0.033)
	
	
	
	0.005

(0.033)
	
	+0.005

(+0.033)

	与
	 石  油  类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总
	废     气
	
	
	
	
	——
	——
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	量
	 二氧化硫*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	控
	 烟     尘*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	制
	 工业粉尘*
	
	
	
	
	
	120
	0.88
	0
	0.88
	
	
	
	0.88
	
	+0.88

	（工
	 氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	业
	工业固体废物*
	
	
	
	
	
	
	0.0096
	0.0096
	0
	
	
	
	0
	
	

	建
	与项
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设
	目有
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项
	关其
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	目 详 填 ）
	它特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少

    2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量

3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9)

4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。
5、(  )内外数据分别表示排入嵊新首创污水处理厂和排入环境的量






























 验布机            





 圆机织造            


























PAGE  

