
建设项目环境保护设施

竣工验收监测报告
希环监字（2018）第0104002号

项目名称：桐庐安养医院建设项目

委托单位：桐庐安养医院
杭州希科检测技术有限公司

2018年02月09日
[image: image1.png]TR NE R AT S R N LR

HelHeodL10z T S B

CEH [ U BT Y
16 06 O S T M T B 1T e e el
CEHERU Y ETHRT C BT

TEYVE RGNS D YV TSR
WU R SRl YL WY
EHUWWREL CHEFYEESE MW (FAT

EHUEE0STI S MK TR WY gy

[ 7 B N RS e W

LSVOTTOZTILT * £ BySk

FMIYVLEE
AT




                                                                     

承担单位：杭州希科检测技术有限公司

[image: image2.png]


[image: image3.png]AN



法人代表：

项目负责人：

[image: image4.png]


[image: image5.jpg]W



报告编写人： 

报告审核人： 

[image: image6.png]R AT RN
X

h
R B R X

4 A
X

e B R LR

T H B #E H (TF)

A5 BB A SR

T M 28T R AR Ak T
HIRAR




报告签发人：
单位名称：杭州希科检测技术有限公司

联系地址：浙江省杭州市滨安路1180号华业高科技产业园4号楼一层

邮政编码：310052

联系电话：0571-87206572
传    真：0571-89900719

电子邮件：test@cirs-group.com
网    址：www.cirs-ck.com   

目 录
1一、前言


1二、验收监测依据


2三、建设项目工程概况


23.1 企业概况


33.2 企业项目批建情况


33.3 生产工艺情况介绍


53.4 污染源及污染物分析和污染治理措施


6四、登记表结论及备案意见


64.1 登记表结论


64.2 备案意见


6五、评价标准


65.1 废水


65.2 噪声


7六、监测内容


76.1 验收监测内容和频次


96.2 验收监测结果和评价


11七、监测分析方法和质量保证


117.1 监测分析方法


117.2 质量保证和质量控制


12八、环境管理检查


128.1 环保审批手续及“三同时”执行情况


128.2 环境管理规章制度的建立及其执行情况


128.3 环保机构设置和人员的配置情况


128.4 环保设施运转情况


128.5 厂区环境绿化情况


138.6 环评批复执行情况


14九、结论和建议


149.1 结论


149.2 建议


附件1 桐环备[2017]9号《关于桐庐安养医院建设项目环境影响登记表备案通知书》
附件2 现场照片
附件3 纳管证明
附件4 危废协议
附件5 建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表
附件6 检测报告




一、前言
桐庐安养医院位于桐庐经济开发区春江东路658号，项目投资1000万，主要诊疗科目为：预防保健科，内科（老年病专业），外科，急诊医学科，妇科，康复医学科，中医科，医学检验科（临床体液及血液专业、临床生化专业），医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）。
2017年11月2日桐庐安养医院填写了《桐庐安养医院建设项目环境影响登记表》，2017年11月3日，本项目通过桐庐县环境保护局审批，详见桐环备[2017]9号《桐庐安养医院建设项目环境影响登记表备案通知书》。

受建设单位桐庐安养医院的委托，我公司承担本项目环境保护设施竣工验收监测工作。我公司在收集有关资料和现场踏勘、调查的基础上，于2018年1月10-11日进行了环保监测和调查，在此基础上编制了本项目环保设施竣工验收监测报告。
二、验收监测依据

1、《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号，2015

年1月1日起施行）；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第

七十七号，1997年3月1日起施行）；
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席

令第五十七号，2016年11月7日修订正版）；

《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第八十七

号，2018年1月1日起施行）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第三十

一号，2016年1月1日起施行）；

《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日起施行；

《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，环境保护部国环规环评[2017]4号；
《桐庐安养医院建设项目环境影响登记表》，2017年11月2日；
《桐庐安养医院建设项目环境影响登记表备案通知书》，桐庐县环境保护局，桐环备[2017]9号，2017年11月3日。

三、建设项目工程概况

3.1 企业概况

项目名称：桐庐安养医院建设项目
建设性质：新建
项目地理位置：
本项目建设地位于桐庐经济开发区春江东路658号，项目东侧为电信科技城分局、针织加工企业，南侧为杭州碧于天保健用品有限公司，西侧为桑园路，北侧为春江东路。
生产安排与劳动定员：员工60人，生产实行三班制，每天工作24小时，年工作365天。

项目地理位置示意图及厂房平面布置示意图

[image: image7.png]0 BT AE 3
(7F, F1: KT, %F. SER%, F2: 1
BAE, HEHRE. RKE. EEZKT. &
B, MailgE, BT, BEHRE, E
A EE,

ST AR %, F3-6: WX

F7: HpAE)

¥5 7K
4k 3
R4





图3-1 项目地理位置示意图

[image: image8.png]DN

H e

l l

BT IRK. ESTEY





图3-2厂房平面布置示意图

3.2 企业项目批建情况

环评批复建设规模：预防保健科，内科（老年病专业），外科，急诊医学科，妇科，康复医学科，中医科，医学检验科（临床体液及血液专业、临床生化专业），医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）。
目前实际建设规模：预防保健科，内科（老年病专业），外科，急诊医学科，妇科，康复医学科，中医科，医学检验科（临床体液及血液专业、临床生化专业），医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）。
3.3 生产工艺情况介绍
3.3.1 工艺流程

本项目工艺流程如图3-1所示。

[image: image9.png]L wmRn
w1 L
P Sed T Y NPT PO e F)
Ll
&
&
e i €

WEEE R

w2

SR




图3-1 项目就诊流程图

项目将病人经各种诊断方式（包括诊断设备）诊断出病人的病情，再通过实际情况对病人进行治疗、护理，完成后出院。
3.3.2 主要设备

表3-1主要设备一览表

	序号
	设备名称
	设备型号
	单位
	审批数量
	实际数量

	1
	麻醉监护仪
	/
	台
	3
	0

	2
	病人监护仪
	/
	台
	10
	10

	3
	电动手术床
	/
	台
	2
	0

	4
	输液泵
	/
	台
	10
	10

	5
	心电图机
	/
	台
	1
	1

	6
	全自动生化分析仪
	/
	台
	1
	1

	7
	血凝仪
	/
	台
	1
	1

	8
	尿沉渣
	/
	台
	1
	1

	9
	洗板机
	/
	台
	1
	0

	10
	转运床
	/
	台
	5
	5

	11
	手术器械
	/
	台
	20
	20

	12
	麻醉机
	/
	台
	3
	0

	13
	字母手术灯
	/
	台
	3
	0

	14
	除颤仪
	/
	台
	1
	1

	15
	全自动血液细胞分析仪
	/
	台
	1
	1

	16
	血沉仪
	/
	台
	1
	1

	17
	尿液分析仪
	/
	台
	1
	1

	18
	检查床
	/
	张
	15
	15

	19
	电动吸引机
	/
	台
	10
	10

	20
	洗胃机
	/
	台
	1
	1

	21
	急救床
	/
	张
	5
	5

	22
	治疗推车
	/
	台
	5
	5

	23
	离心机
	/
	台
	1
	1

	24
	电解分析仪
	/
	台
	1
	1

	25
	恒温箱
	/
	个
	1
	1


3.3.3 原辅材料

表3-2 主要原辅材料消耗

	序号
	主要原辅材料名称
	单位
	主要原辅材料用量
	备注

	1
	纱布绷带
	个/年
	100
	/

	2
	络合碘（500mL）
	瓶/年
	50
	/

	3
	口表
	只/年
	100
	/

	4
	小棉球
	包/年
	200
	/

	5
	纱布块
	块/年
	200
	/

	6
	一次性口罩
	个/年
	200
	/

	7
	纱布卷
	卷/年
	200
	/

	8
	75%医用酒精（500mL）
	瓶/年
	50
	/

	9
	棉签
	包/年
	200
	/

	10
	止血带
	个/年
	200
	/

	11
	碘伏棉签
	罐/年
	200
	/

	12
	一次性诊疗床单
	张/年
	30
	/

	13
	血糖试纸
	张/年
	1200
	/

	14
	消毒泡腾片
	罐/年
	100
	/

	15
	一次性压舌板
	瓶/年
	100
	/

	16
	一次性橡胶手套
	双/年
	600
	/

	17
	一次性输液、打针材料
	套/年
	3000
	/

	18
	其他药品（合计）
	盒（瓶）/年
	50000
	/


3.4 污染源及污染物分析和污染治理措施
废气

本项目无废气产生。
废水

本项目废水主要为医疗废水、生活用水。医疗废水、生活用水经废水处理系统处理后，一并纳入市政污水管网，经桐庐县城污水处理厂处理后排放至黄潦溪，最终至富春江。

企业已委托浙江泷瀛环境科技有限公司对项目废水处理工程进行设计，处理能力为40t/d，处理工艺为：格栅池、水调节池、接触氧化池、沉淀池、消毒池、纳管。具体详见图3-2。

[image: image10.png]N
FALED - 5 M R B f
X
LR
""" === 1 e
3 hi| BUHPTEEHCTR) | !
[ -
[Pl i ot
LEE2 -2 1 I mI
P ] | e
1 widke !
e pp—— |
B 2 T R (R 6
HRA T ey
H: P E&R
7 X
A EEENS





图3-2 医院废水处理系统工艺流程示意图
（3）噪声
本项目的主要噪声为医疗设备噪声、营业噪声以及分体空调室外机噪声。

（4）固废
本项目产生的固废主要为生活垃圾、医疗废物。生活垃圾由当地环卫部门统一清运；医疗废物暂存于危废仓库，定期委托杭州大地维康医疗环保有限公司处置。
四、登记表结论及备案意见

4.1 登记表结论
本项目建设对周围环境影响较小。
4.2 备案意见
详见附件1。
五、评价标准
5.1 废水
本项目废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后，纳入市政污水管网。其中氨氮参考执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。具体标准值见表5-1。

表5-1 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）
	污染物

单位
	pH

无量纲
	悬浮物

mg/L
	CODcr

mg/L
	氨氮

mg/L
	BOD5
mg/L
	粪大肠菌群数

MPN/L

	预处理标准限值
	6-9
	60
	250
	35
	100
	5000


5.2 噪声
本项目厂界西噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类标准，厂界北噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中4类标准，具体标准值见表5-2。

表5-2 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）

Leq：dB（A）

	声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	1类
	55
	45

	4类
	70
	55


六、监测内容
6.1 验收监测内容和频次
6.1.1监测目的
通过现场监测、调查，考核本项目环保设施的建设、运行各项指标是否达到工程设计指标；运行情况及处理效率是否达到设计要求；本项目环保治理措施的落实情况；检查项目环境管理情况是否规范，检查排污口是否规范，提出存在问题及对策措施。
6.1.2废水监测

（1）监测点位置

根据监测目的和本项目废水排放情况，共设置2个废水监测点（见图3-2）。
（2）监测项目及频次
表6-1废水监测内容及监测频次
	测点编号
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	W1
	废水处理设施进口
	pH、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群数
	4次/天，连续2天

	W2
	废水处理设施出口
	
	


6.1.3噪声监测
（1）监测点位置
根据监测目的和本项目噪声排放情况，共设置2个噪声监测点（见图6-1）。
监测项目及频次

表6-2 噪声监测内容及监测频次

	测点编号
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	N1
	厂界西
	噪声
	昼间4次，连续2天

	N2
	厂界北
	噪声
	昼间4次，连续2天


[image: image11.png]AR IR R SR R

BGHEFEFOBILEERBAH
FHT: WA (2017195
b MEERER
WAL REEFERAR
s WA AHLACR 658 5
AR X BRI 18958126687
ERETHED: AR, AR L GSERH. KE
S, EH, ERRGH. ERRKET RN
EER | T BRI RIFRRIED (GRIB466-2005) %2 B
RN SRR AR, H AR
PERESHRRMULR,
R AN BN, G, HAE
A, AEER.
HERTR, R SAFR TR, RHARET
AL
HRER

TR RERE, AR R
2 SRBRE R, §RBHRPEHPRI Ganiongsor.

3 ERE R, §RAR A=, LRAL, BRREIAR. FE— .





图6-1 项目验收监测点位示意图
6.2 验收监测结果和评价
6.2.1废水监测结果和评价

废水监测点见图6-1，污水监测结果见表6-3。
表6-3 废水监测结果

单位：mg/L，pH为无量纲，粪大肠菌群数MPN/L
	采样

日期
	次数
	采样位置
	样品性状
	pH值
	氨氮
	化学需氧量
	悬浮物
	五日生化需氧量
	粪大肠菌群数

	2018.1.10
	1
	废水处理设施进口
	浅灰、刺鼻、浑浊
	6.08
	22.4
	643
	150
	226
	2500

	
	2
	
	浅灰、刺鼻、浑浊
	6.04
	24.4
	628
	130
	221
	2800

	
	3
	
	浅灰、刺鼻、浑浊
	6.05
	21.9
	675
	173
	237
	2400

	
	4
	
	浅灰、刺鼻、浑浊
	6.06
	20.8
	699
	177
	245
	3500

	
	均值（范围）
	6.04~6.08
	22.4
	661
	156
	232
	2800

	2018.1.11
	1
	废水处理设施进口
	浅灰、刺鼻、浑浊
	6.03
	18.5
	634
	137
	225
	3500

	
	2
	
	浅灰、刺鼻、浑浊
	6.05
	21.2
	653
	156
	229
	2200

	
	3
	
	浅灰、刺鼻、浑浊
	6.08
	23.8
	667
	163
	235
	2400

	
	4
	
	浅灰、刺鼻、浑浊
	6.04
	19.9
	681
	170
	239
	2400

	
	均值（范围）
	6.03~6.08
	20.9
	659
	157
	232
	2625

	2018.1.10
	1
	废水处理设施出口
	乳白、微臭、微浊
	8.52
	11.1
	52
	16
	18.5
	2200

	
	2
	
	乳白、微臭、微浊
	8.53
	13.7
	56
	12
	19.7
	3500

	
	3
	
	乳白、微臭、微浊
	8.53
	14.1
	55
	13
	19.4
	2800

	
	4
	
	乳白、微臭、微浊
	8.51
	12.1
	52
	14
	18.6
	2800

	
	均值（范围）
	8.51~8.53
	12.8
	54
	14
	19.1
	2825

	2018.1.11
	1
	废水处理设施出口
	乳白、微臭、微浊
	8.61
	11.4
	56
	18
	19.8
	2500

	
	2
	
	乳白、微臭、微浊
	8.58
	14.8
	54
	17
	19.3
	2200

	
	3
	
	乳白、微臭、微浊
	8.56
	12.9
	55
	18
	19.5
	3500

	
	4
	
	乳白、微臭、微浊
	8.60
	10.9
	51
	14
	18.2
	2800

	
	均值（范围）
	8.56~8.61
	12.5
	54
	17
	19.2
	2750

	出口执行标准
	6-9
	35
	250
	60
	100
	5000

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


2018年1月10日~1月11日监测周期内，桐庐安养医院废水处理设施排放口水中pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群数均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的排放标准要求。氨氮符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准要求。
6.2.2噪声监测结果和评价

噪声监测点位见图6-1，监测结果见表6-4。

表6-4厂界噪声监测结果

	检测

日期
	测点编号
	测点位置
	LeqdB(A)
	执行标准
	达标

情况

	
	
	
	测量时间
	测量值
	测量时间
	测量值
	
	

	2018.1.10
	N1
	厂界西
	9:13
	54.5
	11:12
	54.6
	55
	达标

	
	
	
	13:15
	54.9
	15:17
	54.9
	55
	达标

	2018.1.11
	N1
	厂界西
	9:15
	54.5
	11:10
	54.3
	55
	达标

	
	
	
	13:13
	54.5
	15:14
	54.4
	55
	达标

	2018.1.10
	N2
	厂界北
	9:21
	59.2
	11:21
	59.6
	70
	达标

	
	
	
	13:21
	60.0
	15:21
	59.4
	70
	达标

	2018.1.11
	N2
	厂界北
	9:18
	60.4
	11:18
	59.0
	70
	达标

	
	
	
	13:18
	59.3
	15:18
	59.2
	70
	达标


2018年1月10日~1月11日监测周期内，桐庐安养医院厂界西昼间噪声排放符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的1类标准要求；厂界北昼间噪声排放符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的4类标准要求。
6.2.3 固体废物调查

6.2.3.1 种类和属性

本项目产生的固废如表6-5所示。

表6-5 企业固废实际产生情况及处理情况

	序号
	固废名称
	属性
	环评处置方式
	实际情况

	1
	生活垃圾
	一般固废
	环卫部门清运处理
	与环评处置方式一致

	2
	医疗废物
	危险废物
	委托有资质单位处置
	与环评处置方式一致


6.2.3.2 固废收集、储存情况及固体废物管理制度

本项目产生的固废主要为生活垃圾、医疗废物。生活垃圾由环卫部门清运处理；医疗废物委托杭州大地维康医疗环保有限公司处置。
危废暂存项目期间设置独立危废仓库，设置防渗措施，不随意倾倒、丢弃。该企业对危险废物贮存设施选址设计运行等基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准（2013年6月8日）和《医疗废物集中处置技术规范》（试行）环发[2003]206号（2003年12月26日实施）要求。
七、监测分析方法和质量保证
7.1 监测分析方法

表7-1 本项目检测方法一览表

	样品类别
	检测项目
	分析方法
	方法来源

	废水
	pH
	水质 pH值的测定 玻璃电极法
	GB/T6920-1986

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
	HJ828-2017

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
	HJ535-2009

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法
	GB/T11901-1989

	
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法
	HJ505-2009

	
	粪大肠菌群数
	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行）
	HJ/T347-2007

	噪声
	社会生活环境噪声
	社会生活环境噪声排放标准
	GB22337-2008


7.2 质量保证和质量控制

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次监测中应对检测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：

（1）验收监测中及时了解生产工况情况，保证监测过程中工况符合达到设计规模的75%以上。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（3）现场采样、分析人员须经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。

（4）本次监测所用仪器、量器均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格的。

（5）监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。

（6）监测报告实行三级审核。

八、环境管理检查
8.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

桐庐安养医院建设项目基本执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。

8.2 环境管理规章制度的建立及其执行情况

桐庐安养医院明确环境保护管理职责，目前该企业暂未制定相关环境保护管理制度。
8.3 环保机构设置和人员的配置情况

桐庐安养医院无专职环保部门，有兼职的环保人员。

8.4 环保设施运转情况

监测期间环保设施运转正常。

8.5 厂区环境绿化情况

厂区四周绿化一般，厂房车间、道路规划整齐整洁。

8.6 环评批复执行情况

环评批复意见在工程实施中的落实情况见表8-1。

表8-1 环评批复要求落实情况

	项目
	环评及批复要求

（桐环备[2017]9号）
	实际落实情况

	项目选址与内容
	项目投资1000万元，位于桐庐经济开发区春江东路658号设立桐庐安养医院。主要诊疗科目为：预防保健科、内科、外科、急诊医学科、妇科、康复医学科、中医科、医院检验科。
	与环评批复一致。项目生产规模、地址、工艺均未发生变化。具体设备见表3-1。

	废水
	项目用水主要为医疗用水、生活用水。项目污水经消毒处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后，纳入市政污水管网，经桐庐县城污水处理厂处理达标后排放。
	已落实。项目污水经污水处理站处理后纳入市政污水管网，经桐庐县城污水处理厂处理后排放。

	噪声
	项目东、南、西侧噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的1类标准，北侧噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的4类标准
	已落实。

	废气
	本项目无废气产生
	与环评一致。

	固体废弃物
	危废暂存项目期间需设置独立危废仓库，设置防渗措施，不得随意倾倒、丢弃。企业需严格按照危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准（2013年6月8日）和《医疗废物集中处置技术规范》（实行）环发[2003]206号（2003年12月26日实施）。
	已落实。生活垃圾由环卫部门清运处理；医疗废物委托杭州大地维康医疗环保有限公司处置。


九、结论和建议
9.1 结论

对照《中华人民共和国环境保护法》等环保法律、法规和标准及桐环备[2017]9号《桐庐安养医院建设项目环境影响登记表备案通知书》，本项目竣工环境保护验收监测结论如下：
本项目无废气产生。
本项目废水主要为医疗废水、生活用水。医疗废水、生活用水经废水处理系统处理后，一并纳入市政污水管网，经桐庐县城污水处理厂处理后排放至黄潦溪，最终至富春江。

桐庐安养医院废水处理设施排放口水中pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群数均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的排放标准要求。氨氮符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准要求。
（3）本项目的主要噪声源为医疗设备噪声、营业噪声以及分体空调室外机噪声。
桐庐安养医院厂界西昼间噪声排放符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的1类标准要求；厂界北昼间噪声排放符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的4类标准要求。

（4）本项目产生的固废主要为生活垃圾、医疗废物。生活垃圾由环卫部门清运处理；医疗废物委托杭州大地维康医疗环保有限公司处置。
9.2 建议
建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

附件1 桐环备[2017]9号《关于桐庐安养医院建设项目环境影响登记表备案通知书》
[image: image12.jpg]




附件2 现场照片

	[image: image13.png]


医疗废水处理系统
	[image: image14.jpg]A6l ELER AR S«

2T S

ZIED
55 %05 H s

1P B K A B R BT HEI

AFUEED ¢

s

20187 1 A 6/H




废水监测


附件3 纳管证明
[image: image15.jpg]



附件4 危废协议

[image: image16.jpg]EfFBEENSERLRHRS





[image: image17.jpg]B B A7
prpen
prprdes

B, ZHHEABARUTRNIR LT
RRTE.

st ARG, BETS

AT
N

BT ROKAE
S, Tk R

AR SRLHBK, FHEDZIN

A, R

A% 2y

SAK WY

Wi RewEEn

s A






附件5 建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：                                                                      审批经办人：

	建设项目
	项  目  名  称
	桐庐安养医院建设项目
	建设地址
	桐庐经济开发区春江东路658号

	
	行  业  类  别
	8311综合医院
	建设性质
	 ■新建     □扩建   □技改

	
	设 计 生 产 能 力
	内科、外科、妇科、急诊医学科、康复医学科、中医科、医学影像科、医学检验科
	试运行日期
	/

	
	实际生产能力
	内科、外科、妇科、急诊医学科、康复医学科、中医科、医学影像科、医学检验科
	建设项目开工日期
	/

	
	投资总概算（万元）
	1000
	环保投资总概算（万元）
	/
	所占比例（%）
	/

	
	环评审批部门
	桐庐县环境保护局
	批准文号
	桐环备[2017]9号
	批准时间
	2017.11.3

	
	初步设计审批部门
	/
	批准文号
	/
	批准时间
	/

	
	环评验收审批部门
	/
	批准文号
	/
	批准时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	环保设施监测单位 
	杭州希科检测技术有限公司

	
	实际总投资
	1000
	实际环保投资（万元）
	/
	所占比例（%）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	t/d
	新增废气处理设施能力
	Nm3/h
	年平均工作时
	365d/a

	建设单位
	桐庐安养医院
	邮政编码
	/
	联系电话
	18958126687
	环评单位
	杭州市环境保护有限公司

	排放量及主要

污   染   物
	现有工程(已建+在建)
	本工程(拟建或调整变更)
	总体工程(已建+在建+拟建或调整变更)

	
	实际排放浓度(1)
	允许排放浓度(2)
	实际排放总量(3)
	核定排放总量(4)
	允许排放浓度(5)
	产生量

(6)
	自身削减量

(7)
	实际排

放总量(8)
	核定排放总量(9)
	“以新代老”削减量(10)
	区域平衡替代本工程削减量(11)
	实际排放总量(12)
	核定排放总量(13)
	排放增减量(14)

	废     水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	氨      氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	石  油  类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	烟    尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	与项目有关其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少   2、(12)：指本项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(8)=(6)-(7)，(14)=(8)-(10)-(11)，(12)=(3)-(10)+(8)
4、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年



