杭州豪巧欣精密机械有限公司新建项目竣工环境保护验收意见

2020年7月15日，杭州豪巧欣精密机械有限公司根据《杭州豪巧欣精密机械有限公司新建项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
建设地点：萧山区新街街道长山头村。

建设内容及建设规模：年产钣金件10万件、五金机械配件、汽车零部件200吨、模具100吨。
（二）建设过程及环保审批情况
杭州豪巧欣精密机械有限公司，位于萧山区新街街道长山头村，租用杨国良所属的现有工业用房作为生产用房（面积为460m2），购置生产设备从事五金机械配件、汽车零部件、模具的加工生产。

企业于2014年7月委托煤科集团杭州环保研究院有限公司编制了《杭州豪巧欣精密机械有限公司新建项目环境影响报告表》，并于2014年7月通过了杭州市萧山区环境保护局审批（萧环建[2014]1231号），审批内容为年产钣金件10万件、五金机械配件、汽车零部件200吨、模具100吨。

项目自2014年8月开始建设，2014年12月建设完成，并投入生产。
（三）投资情况
建设项目总投资20万元，环保投资4万元，占实际总投资的20%。

（四）验收范围
本次验收的范围为杭州市萧山区环境保护局审批的萧环建[2014]1231号文项目，即杭州豪巧欣精密机械有限公司新建项目（年产钣金件10万件、五金机械配件、汽车零部件200吨、模具100吨）。
二、工程变动情况
根据企业提供的资料与现场调查，本项目地址、生产规模与环评基本一致。设备数目略有变动，环评中各类车床、磨床、钻床、铣床等机加工设备总数为16台，目前实际为19台，车床总数不变，产能不发生变化；生产工艺中取消了焊接工艺，目前只保留了设备维修中少量的氩弧焊焊接。
上述变动不属于重大变动。
三、环境保护设施建设情况
（一）废水
根据现场踏勘，本项目废水主要为职工的生活污水。

生活污水经过化粪池预处理后由村委员指派专人清运处置。
（二）废气
根据现场踏勘，本项目生产工艺中取消了焊接工艺，企业目前只有极少量的设备维修中使用到焊接（氩弧焊）。
（三）噪声

根据现场踏勘，本项目噪声源主要是各类车床、磨床、钻床、铣床等生产设备运行时产生的噪声，通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护、运行时关闭车间门窗等方式来达到降噪效果。

（四）固废

根据现场踏勘，本项目固废主要为废金属、废乳化液、生活垃圾。

生产过程中产生的切屑、边角料等废金属由回收公司回收综合利用；废乳化液收集后委托杭新固体废物处置有限公司清运处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。
四、环境保护设施调试效果
杭州希科检测技术有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（验收监测报告编号：希环监字（2020）第0630001号），监测期间环境保护设施调试效果如下。
（一）污染物达标排放情况
1. 废水
根据监测结果，2020年6月29日-6月30日监测期间，生活污水口中pH、化学需氧量、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表3中三级标准要求；氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）限值要求。
2. 噪声

根据监测结果，2020年6月29日-6月30日监测周期内，杭州豪巧欣精密机械有限公司厂界东、厂界南、厂界西、厂界北昼间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。

3. 固废
本项目产生的切屑、边角料等废金属由回收公司回收综合利用；废乳化液收集后委托杭新固体废物处置有限公司清运处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。
4. 污染物排污总量

经核算，本项目年产生生活污水约168吨，CODCr排放总量为0.008t/a，NH3-N排放总量为0.001t/a，符合环评建议总量CODCr0.048t/a，NH3-N 0.007t/a的要求。企业只有生活污水，该项目CODCr、NH3-N不需区域替代削减。
五、工程建设对环境的影响
根据验收监测报告，生活污水经化粪池预处理后委托清运，厂界噪声达标，固废做到资源化和无害化处理，工程建设对周边环境的影响在环评预测范围之内。
六、验收结论
杭州豪巧欣精密机械有限公司新建项目在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测结果能达到环评及批复中相关标准要求，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目已符合环境保护验收条件，验收工作组同意本项目通过竣工环境保护设施验收。
七、后续要求
1. 按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，进一步完善验收监测报告内容编制。

2. 完善各项环境保护管理制度，落实专门人员管理，健全各类环境保护台账，规范危险废物暂存库建设，完善环保设施的标识标牌、操作规程及运行记录。

3. 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，完善竣工环保验收档案资料，按要求落实后阶段涉及的验收公示等相关工作。

八、验收人员信息
验收人员信息见附件。

杭州豪巧欣精密机械有限公司
2020年7月15日



