杭州索恩机械有限公司迁建项目竣工环境保护验收意见

2020年11月16日，杭州索恩机械有限公司根据《杭州索恩机械有限公司迁建项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇沿塘村。

建设内容及建设规模：年加工组装工程机械500套/a、照明设备1000套/a、发电设备2000套/a、太阳能灯塔500套/a、节能设备2000套/a。

（二）建设过程及环保审批情况

杭州索恩机械有限公司成立于2015年12月23日，原厂址位于杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块高新七路58号，企业于2015年12月10日通过萧山区环保局审批（萧环建[2015]1432号），审批规模为加工组装工程机械500套/a、照明设备1000套/a、发电设备2000套/a、太阳能灯塔500套/a、节能设备2000套/a，该项目未进行过环保竣工验收。

2020年初企业因发展需要，整体搬迁至杭州市萧山区瓜沥镇沿塘村，租用杭州申月电器有限公司所属的工业厂房进行生产，主要设备有切割机、电焊机、组装线、检测设备、磨光机等设备，项目实施后生产规模不变，仍为年加工组装工程机械500套/a、照明设备1000套/a、发电设备2000套/a、太阳能灯塔500套/a、节能设备2000套/a。
企业于2020年9月委托杭州忠信环保科技有限公司编制《杭州索恩机械有限公司迁建项目环境影响报告表》，并于2020年9月27日通过杭州市生态环境局萧山分局审批（萧环建[2020]223号），审批内容为：年加工组装工程机械500套/a、照明设备1000套/a、发电设备2000套/a、太阳能灯塔500套/a、节能设备2000套/a。

项目自2020年10月开始建设，2020年10月项目建设完成，并投入生产。

（三）投资情况

建设项目总投资50万元，环保投资5万元，占实际总投资的10%。

（四）验收范围

本次验收的范围为杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2020]223号文项目，即杭州索恩机械有限公司迁建项目（年加工组装工程机械500套/a、照明设备1000套/a、发电设备2000套/a、太阳能灯塔500套/a、节能设备2000套/a）。

二、工程变动情况
根据企业提供的资料与现场调查，本项目性质、生产规模、建设地点与环评及批复基本一致。生产设备略有变动：切割机、电焊机数量各减少了一台，磨光机数量增加了3台。
上述变动不属于重大变动。
三、环境保护设施建设情况
（一）废水
根据现场踏勘，本项目用水主要为员工生活用水，生活污水经化粪池处理后纳入市政管网，纳入临江污水处理厂处理后排放。

（二）废气
根据现场踏勘，本项目废气主要为焊接烟尘、打磨粉尘。

焊接过程中产生的焊接烟尘收集后移动式焊接烟尘净化器处理后在车间内排放；打磨过程中产生的打磨粉尘，车间内自然沉降。

（三）噪声

根据现场踏勘，企业产生的噪声主要为切割机、电焊机等生产设备工作产生的机械噪声，通过生产时尽量选用低噪声设备、车间设备合理布局、设备运行时关闭车间门窗、加强对各设备的维护保养等方式来达到降噪效果。

（四）固废

根据现场踏勘，本项目产生的固体废弃物主要为边角料、不合格的配件和生活垃圾。

生产过程中产生的边角料收集后由物资公司进行回收利用，不合格的配件收集后由供应商置换，职工生活产生的生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。
四、环境保护设施调试效果
杭州希科检测技术有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（验收监测报告编号：希环监字（2020）第1029001号），监测期间环境保护设施调试效果如下。

污染物达标排放情况
1. 废水
根据监测结果， 2020年10月30日、10月31日监测期间，生活污水排放口中pH值范围、化学需氧量、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值要求；其中，氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中的间接排放限值要求。

2. 废气
根据监测结果，2020年10月30日、10月31日监测期间，无组织废气各监测点中颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织排放监控浓度限值要求。

3. 噪声

根据监测结果，2020年10月30日、10月31日监测周期内，杭州索恩机械有限公司厂界南、厂界西、厂界北昼间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求（注：东侧紧邻其他企业）。

4. 固废
本项目产生的边角料收集后由物资公司进行回收利用，不合格的配件收集后由供应商置换，生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。
5. 污染物排污总量

项目年排水量约96吨，废水纳入污水管网，排放浓度CODcr按50mg/L计，NH3-N按2.5mg/L计，则CODCr排放总量为0.005t/a，NH3-N排放总量为0.0002t/a，均小于环评预估值。

五、工程建设对环境的影响
根据验收监测报告，生活污水经化粪池预处理后纳管，无组织废气污染物排放均符合相关标准限值要求，厂界噪声达标，固废做到资源化和无害化处理，工程建设对周边环境的影响在环评预测范围之内。
六、验收结论
杭州索恩机械有限公司迁建项目在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测结果能达到环评及批复中相关标准要求，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目已符合环境保护验收条件，验收工作组同意本项目通过竣工环境保护设施验收。
七、后续要求
1. 按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，进一步完善验收监测报告内容编制。

2. 建设单位加强环保处理设施的日常管理和维护，落实专门人员管理。确保各污染物处理设施长期稳定正常运转、污染物达标排放。

3. 完善各项环境保护管理制度，健全各类环境保护台账，规范危险废物暂存库建设，完善环保设施的标识标牌、操作规程及运行记录。

4. 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，完善竣工环保验收档案资料，按要求落实后阶段涉及的验收公示等相关工作。
八、验收人员信息
验收人员信息见附件。

杭州索恩机械有限公司
2020年11月16日



