杭州万通包装制品有限公司迁建项目竣工环境保护验收意见

2021年1月15日，建设单位杭州万通包装制品有限公司根据《杭州万通包装制品有限公司迁建项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，验收小组结合《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，经认真讨论形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区新街街道新盛村。

建设内容及建设规模：年加工纸箱50万只（含印刷）。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 杭州万通包装制品有限公司成立于2004年09月10日，企业主要经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷制造、加工：纸箱、纸制品。企业原厂址位于杭州市萧山区新街街道新盛村（京岚线北侧），原有项目于2004年9月9日通过萧山区环保局审批（萧环建[2004]202号），审批规模为年加工纸箱50万只，后于2017年4月1日通过萧山区环保局验收备案（萧环验备[2017]7号）。经调查，原有项目目前已停止生产。

- 企业因发展需要，整体搬迁至杭州市萧山区新街街道新盛村（京岚线南侧），租用新盛村集体所属的工业厂房进行生产，在保留原有设备的基础上新增印刷机、糊箱机、分纸机等设备。本项目为迁建项目，2020年10月企业委托杭州忠信环保科技有限公司为该项目编制了《杭州万通包装制品有限公司迁建项目环境影响报告表》，2020年11月27日该项目通过杭州市生态环境局萧山分局审批，萧环建[2020]354号，审批内容为年加工纸箱50万只（含印刷）。

- 本项目自2020年11月开始建设，2020年12月项目建设完成，并投入生产。

- （三）投资情况

建设项目实际总投资100万元，其中环保投资20万元，占实际总投资的20%。

- （四）验收范围

本次验收的范围为杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2020]354号文项目，即杭州万通包装制品有限公司迁建项目。

- 二、工程变动情况

- 根据企业提供的资料与现场调查，项目实际建设地点、生产规模、生产工艺、生产设备及原辅材料、环保治理设施与环评审批基本一致。无重大变动情况。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

- 根据现场踏勘，本项目废水主要为油墨清洗废水和职工生活污水。油墨清洗废水企业桶装收集后委托杭州立佳环境服务有限公司处置，不外排；职工生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，送污水处理站处理后达标排放。

- （二）废气

- 根据现场踏勘，本项目废气主要为印刷工序产生的油墨废气和胶水废气。企业在印刷机和糊箱机上方安装集气罩，产生的油墨废气和胶水废气分别通过收集后进入同一套活性炭吸附设施净化处理后（本项目采用水性油墨及白乳胶，有机污染物含量较低），通过15m高排气筒高空排放。

- （三）噪声

- 根据现场踏勘，本项目噪声源主要是多功能印刷成型机（四色）、装订机、分纸机等设备运行产生的噪声，通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护、运行时关闭车间门窗等措施来达到隔声降噪效果，企业夜间不生产。

- （四）固废

- 根据现场踏勘，本项目产生的固废主要为生产过程中产生的纸板边角料、印刷机清洗产生的油墨废水、废油墨桶、废胶水桶；废气处理设施产生的废活性炭；员工日常产生的生活垃圾。

- 纸板边角料企业统一收集后出售给物资回收公司综合利用；废油墨桶、废胶水桶企业分类收集后由原料供应厂商回收用作原始用途；油墨废水、废活性炭分类收集后委托杭州立佳环境服务有限公司进行安全处置；职工生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- 四、环境保护设施调试效果

- 杭州希科检测技术有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（验收监测报告编号：希环监字（2020）第 1216002 号），监测期间环境保护设施调试效果如下。

- （一）环保设施处理效率

- 1. 废气

- 2020年12月24日-12月25日监测期间，活性炭吸附设施对非甲烷总烃的平均去除率为 90.6%。

- （二）污染物达标排放情况

1. 废水

- 根据监测结果，2020年12月24日-12月25日监测期间，杭州万通包装制品有限公司生活污水排放口中 pH 值、化学需氧量、悬浮物、动植物油类均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准要求；氨氮符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中排放限值要求。

- 2. 废气

- 根据监测结果，2020年12月24日-12月25日监测期间，有组织废气出气口中非甲烷总烃排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“表 2 新污染源大气污染物排放限值”二级标准相关限值要求。

- 2020年12月24日-12月25日监测期间，厂界无组织废气各监测点中非甲烷总烃排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“表2 新污染源大气污染物排放限值”二级标准无组织排放监控浓度限值要求。

- 本项目没有独立的厂区，只租赁了一个车间（车间内布置了办公、仓库、生产区等功能），所以车间外就是厂界，非甲烷总烃车间外（视作厂区内）无组织排放浓度也符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值中的特别排放限值要求。

3. 噪声

根据监测结果，2020年12月24日-12月25日监测期间内，杭州万通包装制品有限公司厂界东、厂界南、厂界西、厂界北昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 2 类标准要求。

4. 固废

- 本项目产生的纸板边角料企业统一收集后出售给物资回收公司综合利用；废油墨桶、废胶水桶企业分类收集后由原料供应厂商回收用作原始用途；油墨废水、废活性炭分类收集后委托杭州立佳环境服务有限公司进行安全处置；职工生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- 建设项目生产厂区设有危险废物暂存库和一般固废暂存库，暂存库设置基本符合规范要求；一般固废和危险废物按要求贮存在相应的暂存库内。

5. 污染物排污总量

经核算：经核算，企业VOCs（非甲烷总烃计）排放总量为0.0047t/a，小于环评预估值。企业排放的仅为职工生活污水，本次验收废水不纳入总量调控。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，生活污水经化粪池预处理后纳管，有组织废气和无组织废气各污染物排放均符合相关标准限值要求，厂界噪声达标，固废做到资源化和无害化处理，工程建设对周边环境的影响在环评预测范围之内。

- 六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，杭州万通包装制品有限公司迁建项目环保手续齐全，根据竣工环境保护验收监测报告及环境保护设施现场检查情况，企业已落实各项环境保护设施，执行了“三同时”和“排污许可”相关要求，各污染物排放符合相关标准，验收资料基本齐全，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

- 七、后续要求

- 1. 完善企业环保管理制度，加强环境管理，规范环保标识标牌，落实专人负责环保管理。

- 2. 加强日常运行维护管理，确保环境保护设施稳定长期达标运行，完善设施运行管理与维护保养等管理台账。

- 3. 规范危险废物暂存间建设，建立申报登记、处置台账管理等制度，确保危废安全处置。

4. 进一步完善验收监测报告内容编制，并按要求做好竣工环保验收档案资料、验收公示等相关工作。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

杭州万通包装制品有限公司

2021年1月15日