杭州萧山华刚纺织有限公司建设项目

竣工环境保护先行验收意见

2021年2月2日，建设单位杭州萧山华刚纺织有限公司根据《杭州萧山华刚纺织有限公司建设项目（先行）竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，验收小组结合《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，经认真讨论形成先行验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区益农镇众力村。

建设内容及建设规模：审批规模为年产化纤布、涤纶布、棉布2000吨，目前实际规模为年产化纤布、涤纶布、棉布1500吨。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 杭州萧山华刚纺织有限公司成立于2001年10月29日，企业位于杭州市萧山区益农镇众力村，租用众力村所属的工业厂房，主要从事化纤布、涤纶布及棉布生产与加工。2020年12月企业委托杭州忠信环保科技有限公司编制了《杭州萧山华刚纺织有限公司建设项目环境影响报告表》，2020年12月31日该项目通过杭州市生态环境局萧山分局审批（萧环建[2020]454号），审批内容为年产化纤布、涤纶布、棉布2000吨。目前企业部分设备尚未到位，实际规模为年产化纤布、涤纶布、棉布1500吨，产能未能达到批复规模，本次验收为先行验收。

- 本项目自2021年1月开始建设，2021年1月项目部分建设完成，并投入生产。

- （三）投资情况

建设项目实际总投资120万元，其中环保投资6万元，占实际总投资的5.0%。

- （四）验收范围

本次验收的范围为杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2020]454号文项目，即杭州萧山华刚纺织有限公司建设项目（审批规模为年产化纤布、涤纶布、棉布2000吨，目前实际规模为年产化纤布、涤纶布、棉布1500吨），本次验收为先行验收。

- 二、工程变动情况

- 根据企业提供的资料与现场调查，项目已实施的内容建设地点、生产工艺、生产设备及原辅材料、环保治理设施与环评审批基本一致。目前企业部分设备尚未到位（60台小剑杆机、1台复合机暂未配置，具体见验收报告），实际规模为年产纤布、涤纶布1500 吨，产能未能达到批复规模，对照环评，目前企业复合机尚未到位，该工序暂时委外加工，因此无环评所提有机废气的产生与排放。

- 上述变动不属于重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

- 根据现场踏勘，本项目无生产废水产生与排放，外排的只有职工生活污水。职工生活污水经化粪池预处理后纳入污水管网，经污水处理厂处理达标后排放。

- （二）废气

- 根据现场踏勘，目前企业复合机尚未到位，该工序暂时委外加工，本项目目前无工艺废气产生与排放。

- （三）噪声

- 根据现场踏勘，本项目噪声源主要是大剑杆机、整经机、倍捻机、包覆机等设备运行产生的噪声，通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护、运行时关闭车间门窗等措施来达到隔声降噪效果。

- （四）固废

- 根据现场踏勘，本项目产生的固废主要为倍捻、络筒等工序产生的废丝；验布、码布工序产生的废布料；员工日常产生的生活垃圾。

- 废丝、废布料企业统一收集后出售给物资回收公司综合利用；职工生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- 四、环境保护设施调试效果

- 杭州希科检测技术有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（验收监测报告编号：希环监字（2021）第0106002号），监测期间环境保护设施调试效果如下。

- （一）污染物达标排放情况

1. 废水

- 根据监测结果，2021年1月10日-1月11日监测期间，杭州萧山华刚纺织有限公司生活污水排放口中pH 值、化学需氧量、悬浮物、动植物油类均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求；氨氮符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中排放限值要求。

2. 噪声

根据监测结果，2021年1月10日-1月11日监测期间内，杭州萧山华刚纺织有限公司厂界东侧、厂界南侧、厂界西侧、厂界北侧昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。

本项目南侧民居点昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求

3. 固废

- 本项目产生的废丝、废布料企业统一收集后出售给物资回收公司综合利用；职工生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

4. 污染物排污总量

项目年排水量约607.5吨，排放浓度CODcr按50mg/L 计，NH3-N 按2.5mg/L计，则CODCr 排放总量为0.030t/a，NH3-N 排放总量为0.002t/a，符合环评建议总量CODCr0.041t/a、NH3-N0.002t/a 要求，企业只有生活污水排放，所以无总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，生活污水经化粪池预处理后纳管，本项目已实施部分无工艺废气产生，厂界和敏感点噪声达标，固废做到资源化和无害化处理，工程建设对周边环境的影响在环评预测范围之内。

- 六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，杭州萧山华刚纺织有限公司建设项目已经实施的部分（年产化纤布、涤纶布、棉布1500吨）环保手续齐全，根据竣工环境保护验收监测报告及环境保护设施现场检查情况，企业已落实各项环境保护设施，执行了“三同时”和“排污许可”相关要求，各污染物排放符合相关标准，验收资料基本齐全，符合竣工环境保护先行验收条件，验收合格。

- 七、后续要求

- 1. 完善企业环保管理制度，加强环境管理，规范环保标识标牌，落实专人负责环保管理。

2. 进一步完善验收监测报告内容编制，并按要求做好竣工环保验收档案资料、验收公示等相关工作。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

杭州萧山华刚纺织有限公司

2021年2月2日