杭州威迩化纤有限公司迁建项目竣工环境保护验收意见

2021年2月4日，建设单位杭州威迩化纤有限公司根据《杭州威迩化纤有限公司迁建项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，验收小组结合《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，经认真讨论形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区新塘街道塘里陈社区。

建设内容及建设规模：年产涤纶短纤制品、无胶棉2000吨。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 杭州威迩化纤有限公司成立于2007年 9月4日，企业经营范围为制造、加工、销售：涤纶短纤制品，无胶棉。企业最早位于萧山区红山农场，于2007年7月6日通过萧山环保局审批（萧环建[2007]1160号），审批内容为年产涤纶短纤制品、无胶棉 2000t。后 2010 年，企业搬迁至萧山区新塘街道霞江村，于2010年5月12日通过萧山环保局审批（萧环建[2010]1033号），生产规模不变，仍为年产涤纶短纤制品、无胶棉 2000t。目前新塘街道霞江村原厂址已停止生产。

- 企业因发展需要，整体搬迁至萧山区新塘街道塘里陈社区，租用塘里陈社区所属的工业厂房进行生产，原有项目供热采用瓶装煤气，本项目实施后供热改用天然气。项目实施后生产规模不变，仍为年产涤纶短纤制品、无胶棉2000t。本项目为迁建项目，2020年11月企业委托浙江凯阳生态环境有限公司为该项目编制了《杭州威迩化纤有限公司迁建项目环境影响报告表》，2020年12月31日该项目通过杭州市生态环境局萧山分局审批（萧环建[2020]460 号）；审批内容为年产涤纶短纤制品、无胶棉2000吨。

- 本项目自2021年1月开始建设，2021年1月项目建设完成，并投入生产。

- （三）投资情况

建设项目实际总投资100万元，其中环保投资20万元，占实际总投资的20%。

- （四）验收范围

本次验收的范围为杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2020]460号文项目，即杭州威迩化纤有限公司迁建项目（年产涤纶短纤制品、无胶棉2000吨）。

- 二、工程变动情况

- 根据企业提供的资料与现场调查，项目实际建设地点、生产规模、生产工艺、生产设备及原辅材料等与环评审批基本一致，无重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

- 根据现场踏勘，本项目无生产性的废水产生与排放，外排的只有职工生活污水。职工生活污水经化粪池预处理后纳入污水管网，经污水处理厂处理达标后排放。

- （二）废气

- 根据现场踏勘，本项目废气主要为开松工序产生的纤维尘；加热成型工序产生的有机废气以及天然气燃烧废气，烘箱天然气加热为直接加热，所以有机废气与天然气燃烧废气一并通过废气处理系统处理后高空排放。

- 1、纤维尘

- 但根据现场踏勘和行业特点，开松工序设置在单独的密闭车间内进行，生产过程中产生的纤维尘经设备自带的布袋除尘回收装置收集处理后在车间内逸散，收集的纤维尘回用于生产工序。

- 2、有机废气

- 本项目在加热成型过程中，低熔点的纤维熔化时会有少量有机废气产生，以非甲烷总烃计。企业在烘箱的进出口上方分别设置集气罩，加热成型产生的有机废气经集气罩收集后，通过管道进入一套“活性炭吸附装置”净化处理后，尾气通过15m高排气筒高空排放。

- 3、天然气燃烧废气

- 本项目烘箱的供热来源于天然气的燃烧，燃烧产生的热空气用加热成型工序，经烘箱进出口上方的集气罩与成型过程中的有机废一并进入“活性炭吸附装置”净化处理后，尾气通过15m高排气筒高空排放。

- （三）噪声

- 根据现场踏勘，本项目噪声源主要是混料机、开松机、给棉机、高速梳理机等设备运行产生的噪声，通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护、运行时关闭车间门窗等措施来达到隔声降噪效果。

- （四）固废

- 根据现场踏勘，本项目产生的固废主要为切边过程中产生的边角料、布袋除尘器收集到的纤维尘、废活性炭、员工日常产生的生活垃圾。

- 边角料企业统一收集后出售给物资回收公司综合利用；布袋除尘器收集到的纤维尘收集后回用于生产；废活性炭分类收集后委托杭州杭新固体废物处置有限公司安全处置；职工生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- 四、环境保护设施调试效果

- 杭州希科检测技术有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（验收监测报告编号：希环监字（2021）第 0106001 号），监测期间环境保护设施调试效果如下。

- （一）环保设施处理效率

- 1. 废气

- 监测期间，有机废气处理设施对非甲烷总烃的平均去除率为 81.8%。

- （二）污染物达标排放情况

1. 废水

- 根据监测结果，2021年1月12日-1月13日监测期间，杭州威迩化纤有限公司生活污水排放口中 pH 值、化学需氧量、悬浮物均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求；氨氮符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中排放限值要求。

2. 废气

根据监测结果，2021年1月12日-1月13日监测期间，烘箱工序综合废气处理设施出口中非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表 5 大气污染物特别排放限值要求；烘箱工序综合废气处理设施出口中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56 号）中的相应管控要求。

2021年1月12日-1月13日监测期间内，厂界无组织废气各监测点中非甲烷总烃、颗粒物排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表 9 企业边界大气污染物浓度限值要求。该厂区仅为一个车间，车间外非甲烷总烃无组织排放浓度也符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值中的特别排放限值要求。

3. 噪声

根据监测结果，2021年1月12日-1月13日监测期间内，杭州威迩化纤有限公司厂界东、厂界南、厂界西、厂界北昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2 类标准要求。

2021年1月12日-1月13日监测期间内，本项目南侧敏感点、西侧敏感点、北侧敏感点昼间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准要求。

4. 固废

- 边角料企业统一收集后出售给物资回收公司综合利用；布袋除尘器收集到的纤维尘收集后回用于生产；废活性炭分类收集后委托杭州杭新固体废物处置有限公司安全处置；职工生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- 建设项目生产厂区设有危险废物暂存库和一般固废暂存库，暂存库设置基本符合规范要求；一般固废和危险废物按要求贮存在相应的暂存库内。

5. 污染物排污总量

经核算，企业VOCs（非甲烷总烃计）排放总量为0.0175t/a；SO2排放总量为0.0202t/a；NOx排放总量为0.0202t/a，小于环评预估值。企业排放的废水仅为职工生活污水，本次验收废水不纳入总量调控。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，生活污水经化粪池预处理后纳管，废气各污染物排放均符合相关标准限值要求，厂界和敏感点噪声达标，固废做到资源化和无害化处理，工程建设对周边环境的影响在环评预测范围之内。

- 六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，杭州威迩化纤有限公司迁建项目环保手续齐全，根据竣工环境保护验收监测报告及环境保护设施现场检查情况，企业已落实各项环境保护设施，执行了“三同时”和“排污许可”相关要求，各污染物排放符合相关标准，验收资料基本齐全，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

- 七、后续要求

- 1. 完善企业环保管理制度，加强环境管理，规范环保标识标牌，落实专人负责环保管理。

- 2. 加强日常运行维护管理，定期更换活性炭，确保环境保护设施稳定长期达标运行，完善设施运行管理与维护保养等管理台账。

- 3. 规范危险废物暂存间建设，建立申报登记、处置台账管理等制度，确保危废安全处置。

4. 进一步完善验收监测报告内容编制，并按要求做好竣工环保验收档案资料、验收公示等相关工作。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

杭州威迩化纤有限公司

2021年2月4日