杭州萧山正章模具厂建设项目竣工环境保护验收意见

2021年2月9日，杭州萧山正章模具厂根据《杭州萧山正章模具厂建设项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：萧山区新街街道同兴村。

建设内容及建设规模：年产模具150套。

- （二）建设过程及环保审批情况

杭州萧山正章模具厂位于杭州市萧山区新街街道同兴村，租用杭州同兴印刷有限公司的工业厂房做为生产场所，购置铣床、加工中心、钻床、车床等生产设备，从事模具的生产及加工。

企业于2020年11月委托由杭州忠信环保科技有限公司编制《杭州萧山正章模具厂建设项目环境影响报告表》并通过杭州市生态环境局萧山分局审批（萧环建[2020]391号），审批内容为：年产模具150套。

- 项目自2020年11月开始建设，2020年12月建设完成，并投入生产。

- （三）投资情况

建设项目总投资50万元，环保投资3万元，占实际总投资的6%。

- （四）验收范围

- 本次验收的范围为杭州市生态环境局萧山分局审批（萧环建[2020]391号）号文项目，即杭州萧山正章模具厂建设项目（年产模具150套）。

- 二、工程变动情况

- 根据企业提供的资料与现场调查，本项目地址、生产规模与环评基本一致。设备数目略有变动，环评中各类车床、磨床、钻床、铣床等机加工设备总数为31台，目前实际为26台，产能不发生变化。

- 上述变动不属于重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

- 根据现场踏勘，本项目废水主要为职工的生活污水。

- 生活污水经化粪池预处理后纳管排放。

- （二）废气

- 根据现场踏勘，本项目废气主要为金属粉尘。生产过程中产生的金属粉尘，车间内自然沉降。

（三）噪声

- 根据现场踏勘，本项目噪声源主要是各类车床、磨床、钻床、铣床等生产设备运行时产生的噪声，通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护、运行时关闭车间门窗等方式来达到降噪效果。

- （四）固废

- 根据现场踏勘，本项目固废主要为金属边角料、废切削液、废矿物油和生活垃圾。

- 生产过程中产生的金属边角料收集后由物资公司进行回收利用；废矿物油、废切削液收集后委托杭州杭新固体废物处置有限公司处置；职工生活产生的生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。

- 一般固废与危险固废分类存放，企业已建危废暂存间。

- 四、环境保护设施调试效果

- 杭州希科检测技术有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（验收监测报告编号：希环监字（2021）第0202001号），监测期间环境保护设施调试效果如下。

- （一）污染物达标排放情况

1. 废水

- 根据监测结果，2021年2月4日-2月5日监测期间，生活污水口中pH、化学需氧量、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表3中三级标准要求；氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）限值要求。

2.废气

- 根据监测结果，2021年2月4日-2月5日监测期间，无组织废气各监测点中颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织排放监控浓度限值要求。

3. 噪声

根据监测结果，2021年2月4日-2月5日监测周期内，杭州萧山正章模具厂厂界东、厂界北昼间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求（注：南侧、西侧紧邻其他企业）。

4. 固废

本项目产生的金属边角料收集后由物资公司进行回收利用；废矿物油、废切削液收集后委托杭州杭新固体废物处置有限公司处置；职工生活产生的生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。

一般固废与危险固废分类存放，企业现已建立危废暂存间。

5. 污染物排污总量

经核算，本项目年产生生活污水约96吨，CODCr排放总量为0.005t/a，NH3-N排放总量为0.0002t/a，均小于本项目总量控制建议值CODcr0.007t/a、NH3-N0.0003/a。企业只有生活污水，该项目CODCr、NH3-N不需区域替代削减。

五、工程建设对环境的影响

- 根据验收监测报告，生活污水经化粪池预处理后纳管排放，无组织废气颗粒物排放浓度符合浓度限值要求，厂界噪声达标，固废做到资源化和无害化处理，工程建设对周边环境的影响在环评预测范围之内。

- 六、验收结论

杭州萧山正章模具厂建设项目在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测结果能达到环评及批复中相关标准要求，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目已符合环境保护验收条件，验收工作组同意本项目通过竣工环境保护设施验收。

- 七、后续要求

- 1. 按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，进一步完善验收监测报告内容编制。

- 2. 完善各项环境保护管理制度，落实专门人员管理，健全各类环境保护台账，规范危险废物暂存库建设，完善环保设施的标识标牌、操作规程及运行记录。

3. 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，完善竣工环保验收档案资料，按要求落实后阶段涉及的验收公示等相关工作。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

杭州萧山正章模具厂

2021年2月9日