杭州创奇电子有限公司建设项目

竣工环境保护验收意见

2021年3月26日，建设单位杭州创奇电子有限公司根据《杭州创奇电子有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，验收小组结合《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，经认真讨论形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区新街街道同兴村。

建设内容及建设规模：年产电器配件100万件、电子产品200万件、电子配线100万件、电源线10万件、插头10万件。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 杭州创奇电子有限公司经营范围主要为生产：电器配件，电子产品，电子配线，电源线，插头等。企业原位于杭州市萧山区新街街道同兴村，租用王永昌所属厂房进行生产，企业于2011年7月15日通过萧山区环保局审批（萧环建[2011]1624号），审批内容为年产电器配件50万件、电子产品100万件、电子配线50万件、电源线5万件、插头5万件，目前原厂址已停止生产。

- 现企业因发展需要，已搬迁至杭州市萧山区新街街道同兴村，租用杭州同兴印刷有限公司的工业厂房作为生产场所，在原有设备的基础上新增打端机、脱皮机、裁线机等设备，项目实施后企业生产规模扩大至年产电器配件100万件、电子产品200万件、电子配线100万件、电源线10万件、插头10万件。

- 企业于2021年2月委托由杭州忠信环保科技有限公司编制了《杭州创奇电子有限公司建设项目环境影响报告表》，并于2021年3月12日通过了杭州市生态环境局萧山分局审批（萧环建[2021]35号），审批内容为年产电器配件50万件、电子产品100万件、电子配线50万件、电源线5万件、插头5万件。

- 本项目自2021年3月开始建设，2021年3月项目建设完成，并投入生产。

- （三）投资情况

建设项目实际总投资200万元，其中环保投资10.5万元，占实际总投资的5.25%。

- （四）验收范围

本次验收的范围为杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2021]35号文项目，即杭州创奇电子有限公司建设项目（年产电器配件50万件、电子产品100万件、电子配线50万件、电源线5万件、插头5万件）。

- 二、工程变动情况

- 根据企业提供的资料与现场调查，本项目实际建设地点、生产工艺、生产规模与环评及批复基本一致。

- 变动情况主要包括：

- 辅助生产设备脱皮机、剥皮机、打端机、静音铜带机各减少了1台，焊锡机	增加了1台，总产能和原辅材料消耗量与环评基本一致。

- 环评要求焊接废气收集后通过排气筒直接排放（环评无除尘处理设施要求），实际企业加强了焊接废气的除尘处理，由于仅对芯线一端进行少量点锡，无铅焊丝用量较少（仅为50kg/a），焊接废气处理量极少，根据环评估算焊接废气产生量仅为0.4kg/a，该焊接废气经移动式焊接烟尘除尘器收集处理后在车间内逸散，由于增加了除尘设施，总的烟尘排放量有所减少，无组织排放监控浓度限值可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准。

- 上述变动不属于重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

- 根据现场踏勘，本项目主要为生活污水、注塑冷却水。本项目职工生活产生的生活污水经化粪池处理后，纳管排放；冷却水循环利用，不外排。

- （二）废气

- 根据现场踏勘，本项目产生的废气主要为注塑废气和焊接废气。本项目注塑机工作过程中产生的注塑废气收集后经“活性炭吸附”处理后经15m高空排放；锡炉、焊锡机工作过程中产生的少量焊接废气经移动式焊接烟尘除尘器收集处理后在车间内逸散。

- （三）噪声

- 根据现场踏勘，本项目噪声源主要是注塑机、裁线机、剥皮机、废气处理风机等设备运行产生的噪声，通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护、运行时关闭车间门窗等措施来达到隔声降噪效果。

- （四）固废

- 根据现场踏勘，本项目产生的固体废弃物主要为电线皮、废芯线、次品、废锡渣、废活性炭及生活垃圾。

- 生产过程中产生的电线皮、废芯线、次品、废锡渣收集后出售给物资公司回收利用；废活性炭收集后委托杭州杭新固体废物处置有限公司进行处置；职工生活产生的生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。

- 四、环境保护设施调试效果

- 杭州希科检测技术有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（验收监测报告编号：希环监字（2021）第0315002号），监测期间环境保护设施调试效果如下。

- （一）环保设施处理效率

- 1. 废气

- 2021年3月17日-2021年3月18日监测期间，注塑废气“活性炭吸附”处理设施对非甲烷总烃的平均去除率为82.2%。

- （二）污染物达标排放情况

1. 废水

- 根据监测结果，2021年3月17日-2021年3月18日监测期间，生活污水排放口中pH值范围、化学需氧量、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求；其中，氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中的污染物间接排放限值要求。

- 2. 废气

- 根据监测结果，2021年3月17日-2021年3月18日监测期间，注塑废气处理设施出口中非甲烷总烃排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值要求（本项目PVC塑料用量仅为10t，仅为电子产品的配套注塑，氯化氢释放量极少，环评中不进行分析）。

- 2021年3月17日-2021年3月18日监测期间，无组织废气各监测点非甲烷总烃排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值要求；无组织废气各监测点锡及其化合物排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。

- 2021年3月17日-2021年3月18日监测期间，厂内监测点中非甲烷总烃1小时平均排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内的特别排放限值要求。

3. 噪声

根据监测结果，2021年3月17日-2021年3月18日监测周期内，杭州创奇电子有限公司厂界南、厂界东、厂界西昼间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求（注：厂界北侧紧邻其他企业）。

4. 固废

- 生产过程中产生的电线皮、废芯线、次品、废锡渣收集后出售给物资公司回收利用；废活性炭收集后委托杭州杭新固体废物处置有限公司进行处置，企业3月份刚投入试生产，目前废活性炭暂未产生；职工生活产生的生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。

5. 污染物排污总量

经核算，VOCs排放量为0.001t/a，符合环评预估值。项目年排水量约240吨，生活污水纳管排放，排放浓度CODCr按50mg/L计，NH3-N按2.5mg/L计，则CODCr排放总量为0.012t/a，NH3-N排放总量为0.0006t/a，CODCr和NH3-N均小于环评预估值。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，生活污水经化粪池预处理后纳管，有组织废气和无组织废气各污染物排放均符合相关标准限值要求，厂界噪声达标，固废做到资源化和无害化处理，工程建设对周边环境的影响在环评预测范围之内。

- 六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，杭州创奇电子有限公司建设项目环保手续齐全，根据竣工环境保护验收监测报告及环境保护设施现场检查情况，企业已落实各项环境保护设施，执行了“三同时”相关要求，各污染物排放符合相关标准，验收资料基本齐全，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

- 七、后续要求

- 1、按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，进一步完善验收监测报告内容编制；根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位完善竣工环保验收档案资料，按要求落实验收公示等相关工作。

- 2、规范危险废物贮存场所建设，张贴标识标牌和危险废物标签，完善危险废物台账，确保固废合法规范处置。

3、完善环保管理规章制度和环保台账，加强环保处理设施的日常管理和维护，定期更换活性炭，落实专门人员管理，确保各污染物处理设施长期稳定正常运转、污染物达标排放。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

杭州创奇电子有限公司

2021年3月26日