杭州振新包装有限公司年产1200吨高性能阻隔瓶、600吨塑料制品

项目竣工环境保护验收意见

2021年3月24日，建设单位杭州振新包装有限公司根据《杭州振新包装有限公司年产1200吨高性能阻隔瓶、600吨塑料制品项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，验收小组结合《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，经认真讨论形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇梅仙村。

建设内容及建设规模：审批规模为年产1200吨高性能阻隔瓶、600吨塑料制品，实际产能为年产600吨高性能阻隔瓶、600吨塑料制品（另外年产600吨高性能阻隔瓶不再实施）。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 杭州振新包装有限公司成立于2020年3月10日，位于杭州市萧山区瓜沥镇梅仙村，租用杭州萧山管道工具有限公司所属的生产厂房，面积347.63平方米，并购置注塑机、吹瓶机、破碎机等生产设备从事高性能阻隔瓶和塑料制品的生产及销售。

- 企业于2021年1月委托由杭州梅海环保科技有限公司编制《杭州振新包装有限公司年产1200吨高性能阻隔瓶、600吨塑料制品项目环境影响报告表》，并于2021年2月19日通过了杭州市生态环境局萧山分局审批（萧环建[2021]21号），审批内容为年产1200吨高性能阻隔瓶、600吨塑料制品。

- 本项目自2021年2月开始建设，2021年3月项目建设完成，并投入生产。

- （三）投资情况

建设项目实际总投资500万元，其中环保投资10.5万元，占实际总投资的2.1%。

- （四）验收范围

本次验收的范围为杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2021]21号文项目，即杭州振新包装有限公司年产1200吨高性能阻隔瓶、600吨塑料制品项目。目前企业实际产能为年产600吨高性能阻隔瓶、600吨塑料制品（另外年产600吨高性能阻隔瓶不再实施）。

- 二、工程变动情况

- 根据企业提供的资料与现场调查，项目实际建设地点、生产工艺、环保治理措施等与环评审批基本一致。生产设备中减少了4台吹瓶机和1个冷却塔，所以高性能阻隔瓶年产量为600吨，另外年产600吨高性能阻隔瓶不再实施，污染物产生量较环评有所减少。

- 环评中要求注塑（吹塑）废气收集后经“低温等离子+活性炭吸附”处理后高空排放，本项目采用的PE、PP、PET粒子全部为新料，有机废气产生量较少，通过同类型企业，实际注塑（吹塑）废气收集后经“活性炭吸附”处理后高空排放，能做到稳定达标排放。

- 上述变动不属于重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

- 根据现场踏勘，本项目主要为生活污水、冷却水。本项目职工生活产生的生活污水经化粪池预处理后纳管排放；注塑冷却水循环利用，不外排。

- （二）废气

- 根据现场踏勘，本项目产生的废气主要为注塑（吹塑）废气。本项目注塑机和吹瓶机工作过程中产生的注塑（吹塑）废气收集后经“活性炭吸附”处理后经15m高空排放。本项目产生的边角料破碎后回用，需要破碎量较少，并采用密闭式破碎机，破碎成片状料，基本不产生粉尘，环评未作分析。

- （三）噪声

- 根据现场踏勘，本项目噪声源主要是注塑机、吹瓶机、破碎机、冷却塔、空压机等设备运行产生的噪声，通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护、运行时关闭车间门窗等措施来达到隔声降噪效果。

- （四）固废

- 根据现场踏勘，本项目产生的固体废弃物主要为塑料边角料、废活性炭及生活垃圾。

- 生产过程中产生的塑料边角料破碎后直接回用于生产；废活性炭收集后委托杭州杭新固体废物处置有限公司进行处置；职工生活产生的生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。

- 四、环境保护设施调试效果

- 杭州希科检测技术有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（验收监测报告编号：希环监字（2021）第0315001号），监测期间环境保护设施调试效果如下。

- （一）环保设施处理效率

- 1. 废气

- 2021年3月15日-2021年3月16日监测期间，注塑（吹塑）废气处理设施对非甲烷总烃的平均去除率为83.8%。

- （二）污染物达标排放情况

1. 废水

- 根据监测结果，2021年3月15日-2021年3月16日监测期间，生活污水排放口中pH值范围、化学需氧量、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求；其中，氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中的污染物间接排放限值要求。

- 2. 废气

- 根据监测结果，2021年3月15日-2021年3月16日监测期间，注塑（吹塑）废气处理设施出口中非甲烷总烃排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值要求。

- 2021年3月15日-2021年3月16日监测期间，无组织废气各监测点非甲烷总烃排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值要求。

- 2021年3月15日-2021年3月16日监测期间，厂内监测点中非甲烷总烃1小时平均排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内的特别排放限值要求。

3. 噪声

根据监测结果，2021年3月15日-2021年3月16日监测周期内，杭州振新包装有限公司厂界南、厂界北昼间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求（注：厂界东侧、西侧紧邻其他企业）。

4. 固废

- 本项目产生的生产过程中产生的塑料边角料破碎后直接回用于生产；废活性炭收集后委托杭州杭新固体废物处置有限公司进行处置；职工生活产生的生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。

5. 污染物排污总量

经核算：企业 VOCs排放量为0.020t/a，小于环评预估值。项目年排水量约224吨，生活污水纳管排放，最终排环境浓度CODCr按50mg/L计，NH3-N按5mg/L计，则CODCr排放总量为0.011t/a，NH3-N排放总量为0.001t/a，均小于环评预估值。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，生活污水经化粪池预处理后纳管，有组织废气和无组织废气各污染物排放均符合相关标准限值要求，厂界噪声达标，固废做到资源化和无害化处理，工程建设对周边环境的影响在环评预测范围之内。

- 六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，杭州振新包装有限公司年产1200吨高性能阻隔瓶、600吨塑料制品项目环保手续齐全，根据竣工环境保护验收监测报告及环境保护设施现场检查情况，企业已落实各项环境保护设施，执行了“三同时”和“排污许可”相关要求，各污染物排放符合相关标准，验收资料基本齐全，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

- 七、后续要求

- 1. 完善企业环保管理制度，加强环境管理，规范环保标识标牌，落实专人负责环保管理。

- 2. 加强日常运行维护管理，定期更换活性炭，确保环境保护设施稳定长期达标运行，完善设施运行管理与维护保养等管理台账。

- 3. 规范危险废物暂存间建设，建立申报登记、处置台账管理等制度，确保危废安全处置。

4. 进一步完善验收监测报告内容编制，并按要求做好竣工环保验收档案资料、验收公示等相关工作。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

杭州振新包装有限公司

2021年3月24日