杭州大铭汽车零部件有限公司年产650万套汽车轴承和轮毂单元建设项目

竣工环境保护验收意见

2021年4月16日，建设单位杭州大铭汽车零部件有限公司根据《杭州大铭汽车零部件有限公司年产650万套汽车轴承和轮毂单元建设项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，验收小组结合《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，经认真讨论形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区红山农场二分场。

建设内容及建设规模：年产650万套汽车轴承和轮毂单元。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 浙江大铭汽车零部件有限公司于2010年6月4日通过杭州市萧山区环境保护局 《关于浙江大铭汽车零部件有限公司新建项目环境影响报告表审查意见的函》（萧环建[2010]1280号），项目审批地址为宁围镇新安村，审批内容为年产汽车轴承和轮毂单元、机械配件200吨、轴承15万套。

- 公司因发展需要，已搬迁至杭州市萧山区红山农场二分场，利用公司已有工业用地（浙（2020）萧山区不动产权第0013596号），新建生产厂房，总建筑面积21403m2，利用原有设备及新购置部分设备从事汽车轴承和轮毂单元的生产。企业于2020年12月委托杭州梅海环保科技有限公司编制了《杭州大铭汽车零部件有限公司年产650万套汽车轴承和轮毂单元建设项目环境影响报告表》，并于2020年12月23日通过了杭州市生态环境局萧山分局审批（萧环建[2020]393号），审批内容为：年产650万套汽车轴承和轮毂单元。

- 本项目自2020年12月开始建设，2021年3月项目建设完成，并投入生产。

- （三）投资情况

建设项目实际总投资12000万元，其中环保投资12万元，占实际总投资的0.1%。

- （四）验收范围

本次验收的范围为杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2020]393号文项目，即杭州大铭汽车零部件有限公司年产650万套汽车轴承和轮毂单元建设项目。

- 二、工程变动情况

- 根据企业提供的资料与现场调查，本项目实际建设地点、生产规模与环评及批复基本一致，生产设备有所减少（详见验收监测报告），产能不变。

- 变动情况主要包括：

- 1、汽车轴承和轮毂单元主要通过车、钻、铣、磨床等加工，产品生产中无需采用抛光、打磨工艺，设备中的1台手持式抛光机和2台砂轮机仅用于设备维修及检验，所以较环评取消了工艺上的抛光和打磨工艺（全部采用124台磨床进行表面磨光，产生的污染物为磨床污，无粉尘产生），所以生产工艺中无抛光和打磨粉尘产生和排放。

- 2、环评要求清洗废水经沉淀、隔油处理后纳管排放，实际超声波清洗液定期添加，定期更换的清洗液量较少，作为危废委托处置。

- 上述变动不属于重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

- 根据现场踏勘，本项目主要为生活污水、清洗废水。

- 职工生活产生的生活污水经化粪池预处理后纳管排放；清洗工序中超声波清洗液定期添加，并定期更换作为危废委托处置。

- （二）废气

- 本项目产生的废气主要为淬火、回火产生的少量烟粉尘以及食堂油烟废气。

- 由于工艺采用磨床代替抛光和打磨工艺，所以生产过程中产生的粉尘量很少，车间内自然沉降；食堂油烟废气收集后经静电式油烟净化器处理后通过管道高空排放。

- （三）噪声

- 根据现场踏勘，本项目噪声源主要是空压机、钻床、钻床、冲压机等设备运行产生的噪声，通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护、运行时关闭车间门窗等措施来达到隔声降噪效果。

- （四）固废

- 本项目产生的固体废弃物主要为边角料、废切削液、废润滑油、地面收集的粉尘、不合格品、废包装材料、磨床污泥、清洗废液、生活垃圾。

- 生产过程中产生的边角料、收集的粉尘、不合格品、废包装材料收集后由物资回收公司回收利用；磨床污泥、废切削液、废润滑油分类收集后一并委托杭州立佳环境服务有限公司处置；清洗废液委托杭州沈达环境科技有限公司转运处置；职工生活产生的生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。

- 一般固废与危险固废分类存放，企业现已建立危废暂存间，面积约18m2。

- 四、环境保护设施调试效果

- 杭州希科检测技术有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（验收监测报告编号：希环监字（2021）第0323001号），监测期间环境保护设施调试效果如下。

- （一）环保设施处理效率

- 1. 废气

- 2021年4月9日-4月10日监测期间，食堂油烟废气处理设施对油烟平均去除率为91.4%。

- （二）污染物达标排放情况

1. 废水

- 根据监测结果，2021年4月9日-4月10日监测期间，生活污水排放口中pH值范围、化学需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求；其中，氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中的污染物间接排放限值要求。

- 2. 废气

- 根据监测结果，2021年4月9日-4月10日监测期间，食堂油烟废气处理设施出口中油烟排放浓度均符合《饮食油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值要求。

- 2021年4月9日-4月10日监测期间，无组织废气各监测点中颗粒物排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。

3. 噪声

根据监测结果，2021年4月9日-4月10日监测周期内，杭州大铭汽车零部件有限公司厂界南、厂界东、厂界西、厂界北昼间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。

4. 固废

- 生产过程中产生的边角料、收集的粉尘、不合格品、废包装材料收集后由物资回收公司回收利用；磨床污泥、废切削液、废润滑油分类收集后一并委托杭州立佳环境服务有限公司处置；清洗废液委托杭州沈达环境科技有限公司转运处置；职工生活产生的生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。

5. 污染物排污总量

经核算，项目年排水量（生活污水）约1280吨，生活污水纳管排放，最终经污水处理厂处理后排放环境浓度CODCr按50mg/L计，NH3-N按5mg/L计，则CODCr排放总量为0.0640t/a，NH3-N排放总量为0.0064t/a，均小于环评预估值。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，生活污水经化粪池预处理后纳管，有组织废气和无组织废气各污染物排放均符合相关标准限值要求，厂界噪声达标，固废做到资源化和无害化处理，工程建设对周边环境的影响在环评预测范围之内。

- 六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，杭州大铭汽车零部件有限公司年产650万套汽车轴承和轮毂单元建设项目环保手续齐全，根据竣工环境保护验收监测报告及环境保护设施现场检查情况，企业已落实各项环境保护设施，执行了“三同时”相关要求，各污染物排放符合相关标准，验收资料基本齐全，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

- 七、后续要求

- 1、按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，进一步完善验收监测报告内容编制；根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位完善竣工环保验收档案资料，按要求落实验收公示等相关工作。

- 2、规范危险废物贮存场所建设，张贴标识标牌和危险废物标签，完善危险废物台账，确保固废合法规范处置。

3、完善环保管理规章制度和环保台账，加强环保处理设施的日常管理和维护，落实专门人员管理，确保各污染物处理设施长期稳定正常运转、污染物达标排放。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

杭州大铭汽车零部件有限公司

2021年4月16日