杭州纵新纸品有限公司建设项目竣工环境保护验收意见

2021年7月30日，建设单位杭州纵新纸品有限公司根据《杭州纵新纸品有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，验收小组结合《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，经认真讨论形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区新街街道新塘头村。

建设内容及建设规模：年产纸管3000t。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 杭州纵新纸品有限公司成立于2017年5月12日，原注册地位萧山区瓜沥镇永联村，主要生产、销售：纸制品。企业于2017年6月2日进行了建设项目环境影响登记表备案，备案号为 201733010900000426。根据企业提供的资料，目前企业永联村原厂址已停止生产，原有生产规模为年产纸管3000t。现企业因发展需要，整体迁建至萧山区新街街道新塘头村，租用杭州卓野机械有限公司所属的工业厂房进行生产，主要设备有切纸机、卷管机、整理机、烘箱等设备，生产规模不变。本项目为迁建项目，2021年5月企业委托杭州忠信环保科技有限公司为该项目编制了《杭州纵新纸品有限公司建设项目环境影响报告表》，并于2021年6月7日该项目通过了杭州市生态环境局萧山分局审批（萧环建[2021]127号）。

- 本项目自2021年06月开始建设，于2021年06月项目建设完成，并投入使用。

- （三）投资情况

建设项目实际总投资100万元，其中环保投资15万元，占实际总投资15%。

- （四）验收范围

本次验收的范围为杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2021]127号文项目，即杭州纵新纸品有限公司建设项目（年产纸管3000t）。

- 二、工程变动情况

- 根据企业提供的资料与现场调查，项目性质、生产规模、建设地点、生产工艺、污染防治措施等与原审批环评报告和批复基本一致，无重大变动情况。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

- 根据现场踏勘，本项目无生产性的废水产生与排放，外排的只有职工生活污水。职工生活污水经化粪池预处理后纳入污水管网，经污水处理厂处理达标后排放。

- （二）废气

- 根据现场踏勘，本项目废气主要为天然气燃烧废气。本项目烘箱以天然气为燃料，直接燃烧将热风送入烘箱内，烘箱为密闭，热风在箱内以循环的方式烘干产品，企业在烘箱进出口上方均设置集气罩，天然气燃烧废气经收集后通过15m高排气筒高空排放。本项目采用的胶水为玉米胶，基本无有机废气产生，环评未进行分析和收集处理要求。

- （三）噪声

- 根据现场踏勘，本项目噪声源主要是切纸机、卷管机、整理机、烘箱等设备运行产生的噪声，通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护、运行时关闭车间门窗等措施来达到隔声降噪效果。

- （四）固废

- 根据现场踏勘，本项目产生的固废主要为废纸边角料、废胶水桶以及员工日常产生的生活垃圾。废纸边角料企业统一收集后出售给物资回收公司综合利用；废胶水桶企业统一收集后由供货商回收用作原始用途；职工生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- 四、环境保护设施调试效果

- 杭州希科检测技术有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（验收监测报告编号：希环监字（2021）第 0616001 号），监测期间环境保护设施调试效果如下。

- （一）污染物达标排放情况

1. 废水

- 根据监测结果，2021年6月25日-6月26日监测期间，杭州纵新纸品有限公司生活污水排 放口中pH值、化学需氧量、悬浮物均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4三级标准要求；氨氮符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中排放限值要求。

- 2. 废气

- 根据监测结果，2021年6月25日-6月26日监测期间内，燃烧废气排气筒出口中颗粒物、 二氧化硫、氮氧化物排放浓度均符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中的相应管控要求。

- 2021年6月25日-6月26日监测期间内，厂界无组织废气各监测点中颗粒物排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。

3. 噪声

根据监测结果，2021年6月25日-6月26日监测周期内，杭州纵新纸品有限公司厂界东、 厂界南、厂界西、厂界北昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求，本项目厂区西侧居民点昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

4. 固废

- 项目产生的废纸边角料企业统一收集后出售给物资回收公司综合利用；废胶水桶企业 统一收集后由供货商回收用作原始用途；职工生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。建设项目生产厂区设有一般固废暂存库，暂存库设置基本符合规范要求；一般固废按要求贮存在相应的暂存库内。

5. 污染物排污总量

经核算，企业颗粒物排放总量为0.005t/a；SO2排放总量为0.0014t/a；NOX排放总量为 0.0014t/a。企业排放的仅为职工生活污水，本次验收废水不纳入总量调控。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，生活污水经化粪池预处理后纳管，有组织和无组织废气排放浓度均符合相关标准限值要求，厂界和周围敏感点噪声达标，固废做到资源化和无害化处理，工程建设对周边环境的影响在环评预测范围之内。

- 六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，杭州纵新纸品有限公司建设项目环保手续齐全，根据竣工环境保护验收监测报告及环境保护设施现场检查情况，企业已落实各项环境保护设施，执行了“三同时”和“排污许可”相关要求，各污染物排放符合相关标准，验收资料基本齐全，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

- 七、后续要求

- 1、按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，进一步完善验收监测报告内容编制；根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位完善竣工环保验收档案资料，按要求落实验收公示等相关工作。

2、完善环保管理规章制度和环保台账，加强环保处理设施的日常管理和维护，落实专门人员管理，确保各污染物处理设施长期稳定正常运转、污染物达标排放。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

杭州纵新纸品有限公司

2021年7月30日