浙江达尔美塑胶有限公司年产半硬质PVC聚脂薄膜8000吨技改项目

竣工环境保护先行验收意见

2021年8月7日，建设单位浙江达尔美塑胶有限公司根据《浙江达尔美塑胶有限公司年产半硬质PVC聚脂薄膜8000吨技改项目（先行）竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，验收小组结合《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，经认真讨论形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇信源村。

建设内容及建设规模：审批规模为年产半硬质PVC聚酯薄膜8000吨，实际建设规模为年产半硬质PVC聚酯薄膜4000吨。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 浙江达尔美塑胶有限公司（曾用名为杭州达美塑胶有限公司）成立于2006年08月31日，注册地位于杭州市萧山区瓜沥镇信源村。公司于2019年7月12日由“杭州达美塑胶有限公司”更名为“浙江达尔美塑胶有限公司”。公司主要从事半硬质PVC聚酯薄膜、ABS复合板的生产。公司现有年产半硬质PVC聚酯薄膜16000吨、ABS复合板4000吨设计生产能力，均已通过环保审批及验收（萧环建[2020]316号、萧环建[2013]1597号、萧环建[2009]1218号、萧环建[2006]612号以及萧环简验[2018]97号、萧环验 [2014]136号），具体见验收监测报告。

- 公司现因发展需要，购置2条半硬质PVC聚酯薄膜生产线及配套公用设施，利用现有厂区闲置车间，建设年产半硬质PVC聚酯薄膜8000吨的生产能力。本项目为技改项目，2020年10月企业委托杭州梅海环保科技有限公司为该技改项目编制了《年产8000吨半硬质PVC 聚酯薄膜技改项目环境影响报告表》，2020年11月11日，该项目通过杭州市生态环境局萧山分局审批（萧环建[2020]316号），项目审批内容为新增年产半硬质PVC聚酯薄膜8000吨。企业2条PVC压延流水线目前实际仅实施了1条PVC压延流水线，实际产能为年产半硬质PVC聚酯薄膜4000吨，故本次验收为先行验收。

- 本项目自2020年12月开始建设，于2021年5月项目建设完成，并投入使用。

- （三）投资情况

建设项目总投资3000万元，其中环保投资100万元，占实际总投资3.33%。

- （四）验收范围

本次验收的范围为杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2020]316号文项目，即杭浙江达尔美塑胶有限公司年产半硬质PVC聚脂薄膜8000吨技改项目，企业2条PVC压延流水线目前实际仅实施了1条PVC压延流水线，实际产能为年产半硬质PVC聚酯薄膜4000吨，故本次验收为先行验收。

- 二、工程变动情况

- 根据企业提供的资料与现场调查，对项目建设内容和原审批情况及《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对照，已经建成的1条PVC压延流水线项目性质、建设地点、生产工艺等与原审批环评报告和批复基本一致，无重大变动情况。企业2条PVC压延流水线目前实际仅实施了1条PVC压延流水线，实际产能为年产半硬质PVC聚酯薄膜4000吨，故本次验收为先行验收。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

- 根据环评，本次技改项目不新增劳动员工，不新增生活用水量，因此无新增生活污水的产生与排放。企业职工生活污水经化粪池预处理后纳入城市污水管网。本项目冷却水循环使用不排放，定期补充。

- （二）废气

- 根据现场踏勘，本项目产生的废气为压延废气、投料粉尘和天然气锅炉废气。

- （1）压延废气。在 PVC压延制品生产过程中，因增塑剂（DOP）受高温产生工业废气，主要污染物为氯化氢、氯乙烯、非甲烷总烃。压延生产线产生的压延废气由集气罩收集后经DOP高压静电净化装置处理后高空排放（无锡奇钰机械有限公司设计）。

- （2）投料粉尘。项目已配备一套脉冲袋式除尘器，投料过程中产生的粉尘由集尘罩收集后经脉冲袋式除尘器处理后高空排放（杭州恩普森环保设备有限公司设计）。

- （3）天然气锅炉烟气。本项目利用现有企业的天然气锅炉，由天然气锅炉燃烧产生的烟气，经管道收集后尾气通过15米高排气筒高空排放。

- （三）噪声

- 根据现场踏勘，本项目噪声源主要是搅拌机、开炼机、冷却塔等设备运行产生的噪声，通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护、运行时关闭车间门窗等措施来达到隔声降噪效果。

- （四）固废

- 根据现场踏勘，本项目产生的固废主要为原料拆包过程中产生的废包装材料，生产过程中产生的边角料、废过滤网，布袋除尘器中收集的粉尘、静电除油装置收集的废油、废导热油和职工生活垃圾。

- 废包装材料、废过滤网企业统一收集后出售给物资回收公司综合利用；边角料、收集的粉尘企业集中收集后回用于生产；废油、废导热油分类收集后委托杭州杭新固体废物处置有限公司进行安全处置；职工生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。企业设有一间危险废物暂存间。

- 四、环境保护设施调试效果

- 杭州希科检测技术有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（验收监测报告编号：希环监字（2021）第 0607002号），监测期间环境保护设施调试效果如下。

- （一）环保设施处理效率

- 1. 废气

- 监测周期内，压延废气处理设施（DOP高压静电净化装置）非甲烷总烃平均去除率为83.5%；投料粉尘处理设施（脉冲袋式除尘器）颗粒物平均去除率为＞99.9%。非甲烷总烃去除率、颗粒物去除率均符合环评80%和99%的去除率要求。

- （二）污染物达标排放情况

1. 废水

- 根据监测结果，2021年6月10日-6月11日监测期间，浙江达尔美塑胶有限公司生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求；氨氮符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中排放限值要求。

- 2. 废气

- 根据监测结果，2021年6月10日-6月11日监测期间，压延废气处理设施出口中氯化氢、 非甲烷总烃、氯乙烯排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中新污染源二级标准要求；投料粉尘处理设施出口颗粒物排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准要求；天燃气锅炉燃烧废气排放口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1燃气锅炉标准限值要求。2021年7月30日-7月31日监测期间，压延废气处理设施出口中臭气浓度排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限值要求。

- 2021年6月10日-6月11日监测期间，无组织废气各监测点中颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。2021年7月30日-7月31日监测期间，无组织废气各监测点中臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“无组织厂界标准”限值要求。2021年7月30日-7月31日监测期间，厂内监测点中非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”中的特别排放限值要求。

3. 噪声

根据监测结果，2021年6月10日-6月11日监测周期内，浙江达尔美塑胶有限公司厂界东、厂界南、厂界西、厂界北昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。

4. 固废

- 根据现场踏勘，本项目产生的固废主要为原料拆包过程中产生的废包装材料，生产过程中产生的边角料、废过滤网，布袋除尘器中收集的粉尘、静电除油装置收集的废油、废导热油和职工生活垃圾。

- 废包装材料、废过滤网企业统一收集后出售给物资回收公司综合利用；边角料、收集的粉尘企业集中收集后回用于生产；废油、废导热油分类收集后委托杭州杭新固体废物处置有限公司进行安全处置；职工生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- 建设项目生产厂区设有危险废物暂存库和一般固废暂存库，暂存库设置基本符合规范要求；一般固废和危险废物按要求贮存在相应的暂存库内。

5. 污染物排污总量

经核算，企业总的二氧化硫排放总量为＜0.0500吨/年，氮氧化物排放总量为0.483吨/年（备注：本项目与现有企业合用一台燃气锅炉，企业已购排污总量为二氧化硫0.24吨/年、氮氧化物1.13吨/年）；本项目烟粉尘排放总量为0.0604吨/年，VOCs排放总量为0.340吨/年，小于环评预估值（本项目核算排放量为VOCs0.565吨/年、工业烟粉尘0.524吨/年）。企业排放的仅为职工生活污水，本次验收废水不纳入总量调控。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，生活污水经化粪池预处理后纳管，有组织和无组织废气排放浓度均符合相关标准限值要求，厂界噪声达标，固废做到资源化和无害化处理，工程建设对周边环境的影响在环评预测范围之内。

- 六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，浙江达尔美塑胶有限公司年产半硬质PVC聚脂薄膜8000吨技改项目已建成部分（1条PVC压延流水线，实际产能为年产半硬质PVC 聚酯薄膜4000吨）环保手续齐全，根据竣工环境保护验收监测报告及环境保护设施现场检查情况，企业已落实各项环境保护设施，执行了“三同时”和“排污许可”相关要求，各污染物排放符合相关标准，验收资料基本齐全，符合竣工环境保护先行验收条件，验收合格。

- 七、后续要求

- 1、按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，进一步完善验收监测报告内容编制；根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位完善竣工环保验收档案资料，按要求落实验收公示等相关工作。

2、规范危险废物贮存场所建设，张贴标识标牌和危险废物标签，完善危险废物台账，确保固废合法规范处置。

3、完善环保管理规章制度和环保台账，加强环保处理设施的日常管理和维护，落实专门人员管理，确保各污染物处理设施长期稳定正常运转、污染物达标排放。

4、待所有生产设备全部上马后，并达到环评审批的生产规模后，按照要求进行整体验收。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

浙江达尔美塑胶有限公司

2021年8月7日