杭州百和利新材料有限公司年产抗紫外线天线罩及材料300吨、智能设备防护外壳300吨、新能源汽车内外饰件300吨、智能物流A6V外壳300吨、塑料制品300吨、五金制品600吨项目竣工环境保护验收意见

2021年8月27日，建设单位杭州百和利新材料有限公司根据《杭州百和利新材料有限公司年产抗紫外线天线罩及材料300吨、智能设备防护外壳300吨、新能源汽车内外饰件300吨、智能物流A6V外壳300吨、塑料制品300吨、五金制品600吨项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，验收小组结合《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，经认真讨论形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇繁盛路651号。

建设内容及建设规模：年产抗紫外线天线罩及材料300吨、智能设备防护外壳300吨、新能源汽车内外饰件300吨、智能物流A6V外壳300吨、塑料制品300吨、五金制品600吨。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 杭州百和利新材料有限公司原名杭州百和利塑胶有限公司，公司于2014 年7月4日通过原杭州市萧山区环境保护局《关于杭州百和利塑胶有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》（萧环建[2014]894号）审批，审批地址为萧山区瓜沥镇坎山路208号，审批内容为年生产、加工五金制品50吨、塑胶制品500吨；于2018年2月24日通过原杭州市萧山区环境保护局《关于杭州百和利塑胶有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》（萧环建[2018]82号）审批皮，审批地址为萧山区瓜沥镇坎山路208号，审批内容为新增年产抗紫外线（UV）天线罩及材料300吨、智能设备防护外壳300吨、新能源汽车内外饰件300吨、塑料制品300吨、五金制品600吨。

- 现因公司发展需要，搬迁至杭州市萧山区瓜沥镇繁盛路651号，利用公司自有生产厂房（面积4528.32平方米）实施搬迁。企业于2021年6月委托由杭州梅海环保科技有限公司编制了《杭州百和利新材料有限公司年产抗紫外线天线罩及材料300吨、智能设备防护外壳300吨、新能源汽车内外饰件300吨、智能物流A6V外壳300吨、塑料制品300吨、五金制品600吨项目环境影响报告表》，并于2021年7月21日通过了杭州市生态环境局萧山分局审批（萧环建[2021]159号）。

- 本项目自2021年07月开始建设，于2021年08月项目建设完成，并投入使用。

- （三）投资情况

建设项目实际总投资600万元，其中环保投资25万元，占实际总投资4.2%。

- （四）验收范围

本次验收的范围为杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2021]159号文项目，即杭州百和利新材料有限公司年产抗紫外线天线罩及材料300吨、智能设备防护外壳300吨、新能源汽车内外饰件300吨、智能物流A6V外壳300吨、塑料制品300吨、五金制品600吨项目。

- 二、工程变动情况

- 根据企业提供的资料与现场调查，本项目实际建设地点、生产规模、生产工艺和环境保护措施等与环评及批复基本一致。较环评生产设备减少了成型机3台、拉板机1台、雕刻机4台、锯边机1台，增加了辅助设备储气罐3个（压缩空气用），产能不发生变化。抗紫外线天线罩及材料、智能设备防护外壳、新能源汽车内外饰件、智能物流A6V外壳、塑料制品生产工艺中增加了组装工序，组装工序无污染物产生和排放。

- 上述变动不属于重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

- 根据现场踏勘，

- 本项目主要为生活污水和冷却水。本项目职工生活产生的生活污水经化粪池预处理后纳管排放；冷却水循环利用不外排，定期添加。

- （二）废气

- 根据现场踏勘，本项目产生的废气主要为吸塑成型废气。本项目生产基本无粉尘产生，环评未作分析。

- 本项目成型机工作过程中产生的吸塑成型废气收集后经“UV光解+活性炭吸附一体机”处理后经15m管道高空排放。

- （三）噪声

- 根据现场踏勘，本项目噪声源主要是成型机、空压机等设备运行产生的噪声，通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护、运行时关闭门窗等措施来达到隔声降噪效果。

- （四）固废

- 本项目产生的固体废弃物主要为塑料边角料、金属边角料、废切削液、废活性炭和生活垃圾。

- 生产过程中产生的金属边角料收集后由物资回收公司回收综合利用；塑料边角料料破碎后回用于生产；废切削液、废活性炭收集后委托杭州沈达环境科技有限公司转运处置；职工生活产生的生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处置。

- 一般固废与危废分类存放，企业已设立危废暂存间，用于存放危险废物。

- 四、环境保护设施调试效果

- 杭州希科检测技术有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（验收监测报告编号：希环监字（2021）第0902001号），监测期间环境保护设施调试效果如下。

- （一）环保设施处理效率

- 1. 废气

- 2021年8月15日-8月16日监测期间，吸塑成型废气处理设施对非甲烷总烃平均去除率为87.0%。

- （二）污染物达标排放情况

1. 废水

- 2021年8月15日-8月16日监测期间，生活污水排放口中pH值范围、化学需氧量、动植物油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求；其中，氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）排放限值要求。

- 2. 废气

- 2021年8月15日-8月16日监测期间，吸塑成型废气处理设施出口中非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值要求。

- 2021年8月15日-8月16日监测期间，无组织废气各监测点中非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界污染物限值要求。

- 2021年8月15日-8月16日监测期间，厂内监测点中非甲烷总烃1小时平均排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂区内的特别排放限值要求。

3. 噪声

2021年8月15日-8月16日监测周期内，杭州百和利新材料有限公司厂界南、厂界东、厂界西昼间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求（注：厂界北侧紧邻其他厂区）。

4. 固废

- 生产过程中产生的金属边角料收集后由物资回收公司回收综合利用；塑料边角料料破碎后回用于生产；废切削液、废活性炭收集后委托杭州沈达环境科技有限公司转运处置；职工生活产生的生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处置。

5. 污染物排污总量

经核算：VOCs排放量为0.052t/a，小于环评总量控制要求。项目年排水量约688吨，废水纳管排放，排放浓度CODcr按50mg/L计，NH3-N按5mg/L计，则CODCr排放总量为0.034t/a，NH3-N排放总量为0.003t/a，均小于环评预估值，本项目无生产性废水的排放，无 CODCr、NH3-N总量控制指标。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，生活污水经化粪池预处理后纳管，有组织和无组织废气排放浓度均符合相关标准限值要求，厂界噪声达标，固废做到资源化和无害化处理，工程建设对周边环境的影响在环评预测范围之内。

- 六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，杭州百和利新材料有限公司年产抗紫外线天线罩及材料300吨、智能设备防护外壳300吨、新能源汽车内外饰件300吨、智能物流A6V外壳300吨、塑料制品300吨、五金制品600吨项目环保手续齐全，根据竣工环境保护验收监测报告及环境保护设施现场检查情况，企业已落实各项环境保护设施，执行了“三同时”和“排污许可”相关要求，各污染物排放符合相关标准，验收资料基本齐全，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

- 七、后续要求

- 1、按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，进一步完善验收监测报告内容编制；根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位完善竣工环保验收档案资料，按要求落实验收公示等相关工作。

2、规范危险废物贮存场所建设，张贴标识标牌和危险废物标签，完善危险废物台账，确保固废合法规范处置。

3、完善环保管理规章制度和环保台账，加强环保处理设施的日常管理和维护，落实专门人员管理，确保各污染物处理设施长期稳定正常运转、污染物达标排放。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

杭州百和利新材料有限公司

2021年8月27日