浙江申新包装实业有限公司年产聚酯瓶（PET）12100吨技改项目

竣工环境保护验收意见

2021年9月24日，建设单位浙江申新包装实业有限公司根据《浙江申新包装实业有限公司年产聚酯瓶（PET）12100吨技改项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，验收小组结合《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，经认真讨论形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区新街街道盛中村。

建设内容及建设规模：年产聚酯瓶（PET）12100吨。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 浙江申新包装实业有限公司成立于1999年9月10日，注册地位于杭州市萧山区新街街道盛中村。公司原有审批产能为年产聚酯瓶（PET）12100吨（萧环建[2006]747号、萧环建[2006]1014号、萧环建[2009]0483号），并于2013年2月28日通过环保竣工验收，验收产能为年产聚酯瓶（PET）12100吨。

- 公司经多年发展，原有的生产设备已不能满足日益发展的市场，故企业拟调整生产车间位置，由原先的两个生产车间、两个仓库，压缩为一个生产车间（含仓库），同时更换手动吹瓶机为自动吹瓶机，淘汰部分冷水机，增加注塑机、检漏设备等，技术改造后，企业产能维持不变，仍为年产聚酯瓶（PET）12100吨。本项目为技改项目，2021年6月企业委托杭州梅海环保科技有限公司为该项目编制了《浙江申新包装实业有限公司年产聚酯瓶（PET）12100 吨技改项目环境影响报告表》，2021年8月10日该项目通过杭州市生态环境局萧山分局审批，萧环建[2021]173号，审批内容为年产聚酯瓶（PET）12100吨。

- 本项目自2021年8月开始建设，于2021年9月项目建设完成，并投入使用。

- （三）投资情况

建设项目总投资300万元，其中环保投资30万元，占实际总投资10%。

- （四）验收范围

本次验收的范围为杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2021]173号文项目，即浙江申新包装实业有限公司年产聚酯瓶（PET）12100吨技改项目。

- 二、工程变动情况

- 根据企业提供的资料与现场调查，项目实际建设地点、生产规模、生产工艺、生产设备及原辅材料、环保治理设施与环评审批基本一致。无重大变动情况。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

- 本项目废水主要为设备冷却水和职工生活污水。注塑、吹塑工序设备冷却用水循环使用，不外排，定期添加损耗；职工生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，送污水处理厂处理后达标排放。

- （二）废气

- 根据现场踏勘，本项目废气主要为注塑工序产生的注塑废气，企业在注塑机产污工段上方设置集气装置，收集后的有机废气通过管道进入一套“活性炭吸附净化装置”处理后通过15m高排气筒高空排放。边角料、次品破碎成粗颗粒，产生的粉尘量极少，环评未作定量分析和收集处理要求。

- （三）噪声

- 根据现场踏勘，本项目噪声源主要是注塑机、空压机等生产设备运行产生的噪声，通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护、运行时关闭车间门窗等措施来达到隔声降噪效果。

- （四）固废

- 根据现场踏勘，本项目产生的固废主要为生产过程中产生的边角料、次品；设备定期更换产生的废液压油；废气处理产生的废活性炭以及员工日常产生的生活垃圾。

- 边角料、次品企业集中收集后破碎回用于生产；废液压油、废活性炭分类收集后委托杭州杭新固体废物处置有限公司进行安全处置；职工生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- 四、环境保护设施调试效果

- 杭州希科检测技术有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（验收监测报告编号：希环监字（2021）第0812001号），监测期间环境保护设施调试效果如下。

- （一）环保设施处理效率

- 1. 废气

- 2021年8月16日-8月17日监测期间，活性炭吸附设施对非甲烷总烃的平均去除率为86.8%。

- （二）污染物达标排放情况

1. 废水

- 根据监测结果，2021年6月10日-6月11日监测期间，浙江达尔美塑胶有限公司生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求；氨氮符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中排放限值要求。

- 2. 废气

- 根据监测结果，2021年6月10日-6月11日监测期间内，废气处理设施出口中非甲烷总烃、乙醛排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值要求。

- 2021年6月10日-6月11日监测期间内，厂界无组织废气各监测点中非甲烷总烃、 颗粒物排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值要求；厂界无组织废气各监测点中乙醛排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“表 2 新污染源大气污染物排放限值”二级标准无组织排放监控浓度限值要求。

- 2021年6月10日-6月11日监测期间内，厂区内监测点非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1“厂区内 VOCs 无组织排放限值”中的特别排放限值要求。

3. 噪声

根据监测结果，2021年6月10日-6月11日监测周期内，浙江申新包装实业有限公司厂界东侧、厂界南侧、厂界西侧、厂界北侧昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

4. 固废

- 本项目产生的固废主要为生产过程中产生的边角料、次品；设备定期更换产生的废液压油；废气处理产生的废活性炭以及员工日常产生的生活垃圾。

- 边角料、次品企业集中收集后破碎回用于生产；废液压油、废活性炭分类收集后委托杭州杭新固体废物处置有限公司进行安全处置；职工生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- 建设项目生产厂区设有危险废物暂存库和一般固废暂存库，暂存库设置基本符合规范要求；一般固废和危险废物按要求贮存在相应的暂存库内。

5. 污染物排污总量

经核算，企业 VOCs（非甲烷总烃计）排放总量为0.451t/a，小于环评预估值（VOCs 0.822t/a）。企业排放的仅为职工生活污水，本次验收废水不纳入总量调控。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，生活污水经化粪池预处理后纳管，有组织和无组织废气排放浓度均符合相关标准限值要求，厂界噪声达标，固废做到资源化和无害化处理，工程建设对周边环境的影响在环评预测范围之内。

- 六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，浙江申新包装实业有限公司年产聚酯瓶（PET）12100吨技改项目环保手续齐全，根据竣工环境保护验收监测报告及环境保护设施现场检查情况，企业已落实各项环境保护设施，执行了“三同时”和“排污许可”相关要求，各污染物排放符合相关标准，验收资料基本齐全，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

- 七、后续要求

- 1、按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，进一步完善验收监测报告内容编制；根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位完善竣工环保验收档案资料，按要求落实验收公示等相关工作。

2、规范危险废物贮存场所建设，张贴标识标牌和危险废物标签，完善危险废物台账，确保固废合法规范处置。

3、完善环保管理规章制度和环保台账，加强环保处理设施的日常管理和维护，落实专门人员管理，确保各污染物处理设施长期稳定正常运转、污染物达标排放。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

浙江申新包装实业有限公司

2021年9月24日